| 泡沫消防车（15吨水罐消防车） |  |
| --- | --- |
| 数量：辆（第一阶段辆） 预算：万元 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲整备质量（整车）：≤17000kg。 |
| 2 | ▲最小转弯直径：左≤22.5m，右≤23.5m。 |
| 3 | ▲满载质量（整车）≤33000kg。 |
| 4 | 两侧电动调节可加热后视镜，两侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜。（技术规格书验证） |
| 5 | 车箱体顶部左右两侧各配有不少于3个长方形状≥50W（LED）射灯，尾部装有1个≥50W（LED）射灯（夜间行车时，尾部LED射灯可随倒车同步联动亮灯）。（技术规格书验证） |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★发动机额定功率：≥335kW。 |
| 2 | 变速器型式：自动或手动。 |
| 3 | ▲发动机最大扭矩：≥2200N·m。 |
| 4 | ▲座位设置：驾乘员人数：≥6人。 |
| 5 | 后排需配置有不少于4具空气呼吸器专用支架。（技术规格书验证） |
| （三）罐体 |  |
| 1 | ★载液量容积（含水罐和泡沫液罐）：14700L～16000L。 |
| 2 | 罐体需安装有液位计，在驾驶室和泵室控制面板上均能显示载液量。（技术规格书验证） |
| （四）灭火系统 |  |
| 1 | ▲消防泵连续运转额定工况试验流量：≥90L/s。 |
| 2 | ▲引水装置引水时间：≤90s。 |
| 3 | ▲引水装置最大真空度：≥85kPa |
| 4 | 吸水口：设置满足水泵最大流量要求的吸水口接口、吸水管，同时配≥7m免接式快速吸水软管。（技术规格书验证） |
| 5 | 泡沫管路：具备泡沫液自动冲洗和外吸泡沫液功能，泡沫管路具备一键冲洗功能。（技术规格书验证） |
| 6 | 泡沫比例混合器：泡沫混合比例1－10％无级电脑自动调节。（技术规格书验证） |
| 7 | 注水口：左右侧DN80各≥2个。（技术规格书验证） |
| 8 | 出水口：左右侧DN65各≥1个，左右侧DN80各≥3个，每个口为手动截止阀。（技术规格书验证） |
| 9 | 需配有快速灭火卷盘装置-常压通过固定支架安装，设有卷轴及轮（带有电动和手动回绕功能）和软管固定锁止装置，软管末端带有1个变径水枪，可开花、喷雾、直流状无级调节）（技术规格书验证） |
| 10 | 自保系统：喷淋自保，用于保护消防车驾乘室，轮胎等关键部位，保护范围覆盖整个车底部并能冷却轮毂和轮胎内侧，驾驶室内应能操作自保系统。（技术规格书验证） |
| （五）消防炮 |  |
| 1 | 功能：需为水、泡沫两用炮。（技术规格书验证） |
| 2 | 控制方式：无线遥控。（技术规格书验证） |
| 3 | 遥控距离≥80m。（技术规格书验证） |
| 4 | ▲消防炮流量：≥80L/s。 |
| 5 | ▲消防炮射程（水）：≥85m。 |
| 6 | ▲消防炮射程（泡沫）：≥80m。 |
| 7 | ▲消防炮水平回转角：≥350°。 |
| （六）上装（技术规格书验证） |  |
| 1 | 车顶需配置有15米金属拉梯取放自动梯架（落地款），通过遥控操作，无需人员爬上车顶可方便取用救援梯。 |
| 2 | 各器材厢卷帘门带随门开关的LED照明灯条，并于驾驶室内设置卷帘门打开状态警告灯（门未关时灯亮）。 |
| （七）随车配件、器材（技术规格书验证） |  |  |
| 1 | 需配备有底盘原装、原尺寸备胎。 |  |
| 2 | 需配备适用于泡沫液加注使用的电动泡沫液输转泵。 |  |
| 3 | 随车器材按GB7956.3-2014标准中表4要求（含选配器材）进行配备。 |  |