| 勘察消防车 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：辆，预算：万/辆 |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |
| （一）整车 |  |  |
| 1 | ▲外廓尺寸：≤10000mm*2500mm*4000mm |  |
| 2 | ▲满载质量：≤5000kg |  |
| 3 | ▲整备质量：≤4200kg |  |
| 4 | ▲最高车速：≥130km/h |  |
| （二）底盘 |  |  |
| 1 | ▲发动机额定功率：≥255kW |  |
| 2 | ▲轴距：≤5000mm |  |
| 3 | ▲接近角：≥18° |  |
| 4 | ▲离去角：≥10° |  |
| 5 | 排放标准：符合国Ⅵ排放标准 |  |
| 6 | ▲最小转弯直径：左转：≤14m，右转：≤14m |  |
| 7 | ▲排量：≥2L |  |
| 8 | ▲质心高度：≤1800mm |  |
| （三）上装 |  |  |
| 1 | 器材箱容积：长度≥8000mm、宽度≥2400mm、高度≥2700mm |  |
| 2 | ▲勘察器材：≥5件 |  |
| 3 | 侦检模块：毒性气体检测（如手持式毒性气体检测仪、VOC检测仪、复合型气体检测仪等）；氧气浓度检测（如手持式氧气测定仪、复合型气体检测仪等）；可燃气体检测（如手持式可燃气体检测仪、气体侦检仪、复合型气体检测仪等）；电气危险检测（包括万用表、电流表、测电笔、手持式电气安全检测仪等）；现场酸碱度测定（如电子酸碱仪、便携式PH酸度计、PH试纸等）等功能 |  |
| 4 | 个人防护模块：基本防护（包括现场勘验服、一次性防护服和鞋套、消防胶靴、头盔，防穿刺手套、防护眼镜、眼罩等）；危化品防护（包括各级防化服）；有毒气体防护（包括防毒面具、空气呼吸器、氧气呼吸器等）；低温防护（如防寒服、加热背心等）；紫外线防护（如防晒衣、遮阳棚等）；人体智能检测（如智能监测手环等）等功能 |  |
| 5 | 急救及洗消模块：洗消用具及洗消帐篷（如去污洗手液、专用湿巾、酸碱清洗剂、洗消粉、酸碱洗消器、洗消帐篷和洗消设备等）；现场常见急救医疗用具（包括急救药品及医疗工具等）等功能 |  |
| 6 | 视频围栏模块：具备录音录像、红外成像、非法闯入报警、电池、本地存储、网络联接；拓展功能：人脸抓拍、自组网、声音警告驱离、视频保护区域划定，重要事件自动记录等功能 |  |
| 7 | 照明模块：包括室内外照明灯组、移动式现场照明灯、头戴式勘查照明灯、直角便携勘查灯、手提式防爆探照灯，以及特殊光源灯具等 |  |
| 8 | 照相摄像模块：如相机、摄像机、手持终端、视频提取工具、勘查机器人等 |  |
| 9 | 现场制图模块：包括图形工作站、平面绘图软件、制图工具等 |
| 10 | 三维重建模块：如火灾现场三维激光扫描、三维结构光扫描、3D空间相机（全景相机）、火灾现场数字模拟、无人机建模等 |
| 11 | 物证提取模块：包括物证固定、提取、封存、编码打印扫描、记录等 |
| 12 | 现场检测模块：如火场助燃剂显色装置、快速检测管、非金属超声波探伤仪、便携式质谱色谱仪、电子显微镜、便携式多波段光源、便携式X射线衍射仪、便携式X光数字成像检查仪、全光谱数码照相机、便携式/手持式红外光谱仪、可视内窥镜、金属熔珠筛选设备等 |
| 13 | 测量模块：包含激光测距、测温、热成像仪、金属探测、混凝土强度测试、光源模拟、电工仪表、测量工具等 |
| 14 | 现场勘验远程研判模块：如远程视频通讯系统、MR智能设备、5G单兵视频装备等 |
| 15 | 询问模块：如执法记录仪、录音笔、语音文字自动转换设备、测谎设备、身份信息读取器、电子指纹采集器和电子签名输入设备等 |
| 16 | 电子数据模块：包括手机信息分析仪器、网络信息分析设备、计算机数据分析设备、汽车EDR数据采集、移动视频采集恢复、视频分析工作站等 |
| 17 | 现勘车辆模块：用于火灾现场调查的调度指挥、模块化装备的运输、后勤保障、人员移动、现场询问和研判分析，以及现场勘验人员、装备器材的现场洗消 |
| 18 | 仿真培训模块：用于火灾调查人员的业务培训，利用VR三维仿真技术，将真实火灾现场勘验分步骤制作成培训系统，为火灾调查人员提供现场仿真模拟学习 |
| （四）其它 |  |
| 1 | 按照消防救援局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂，轮胎配有原装、原尺寸备胎，基本随车器材按国标要求执行，其他器材投标单位根据车辆情况可进行补充 |
| （五）随车资料 |  |
| 1 | 整车和底盘操作使用说明书及光盘（中文） |
|  | 底盘质量保修卡、消防车跟踪服务卡 |
|  | 整车和底盘操作维修手册（中文） |
|  | 底盘合格证、消防车合格证 |
|  | 发动机号码和底盘号码拓印件 |
|  | 消防车交接清单 |
|  | 零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文） |
|  | 其他：整车参考外形图、结构图、效果图 |