| 洗消消防车 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：辆，预算：万/辆 |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |
| （一）整车 |  |  |
| 1 | ▲外廓尺寸：≤11000mm×2500mm×4000mm |  |
| 2 | ▲满载质量：≤19000kg |  |
| 3 | ▲最高车速：≥85km/h |  |
| （二）底盘 |  |  |
| 1 | ▲发动机额定功率：≥255kW |  |
| 2 | ▲驾乘员人数：≥6人 |  |
| 3 | 底盘车架需做防腐蚀处理 |  |
| 4 | ▲轴距：≤5910mm |  |
| 5 | 变速器形式：自动或手动 |  |
| 6 | 排放标准：符合国Ⅵ排放标准 |  |
| （三）上装 |  |  |
| 1 | 车辆配有车载防化洗消、加热暖风输送、危化品输转等功能设备，配备原装一体化360°倒车雷达 |  |
| 2 | ▲洗消系统流量：≥35L/min |  |
| 3 | ▲罐容积：≥2000L |  |
| 4 | 最大真空度：≥85kPa |  |
| 5 | 引水时间：≤45s |  |
| 6 | ▲锅炉加热装置：≥60℃ |  |
| 7 | 可能对操作人员造成伤害的各高温和高压部件均应有防护装置 |  |
| 8 | 全车喷淋系统：整车需安装自保喷嘴，保护通过清洗保护车体免受酸碱性雾状化学物及化学气体的腐蚀，可分内置式“散花 ”结构，使喷水能细化、雾化 |  |
| 9 | 消防车所用电气开关应防水、防尘。安装在车辆外部的开关应有防雨罩 |
| 10 | 连续工作时间：≥1.5 h |
| 11 | 输转泵应连续运转可靠，运转过程中不应出现电机过热、异响、泵体渗漏等异常现象和故障。采用电机驱动的输转泵应采用防爆电机，其性能应符合GB 3836.1 的相关要求。输转泵的泵体应采用耐腐蚀材料 |
| 12 | 罐体：设横向和纵向阻荡板，阻挡车辆行驶时液体波浪产生的相反作用 |
| 13 | 洗消卷盘：由卷筒、高压水枪及软管组成，主体材质采用防尘及坚固的非腐蚀性材料，1个手动软管刹车装置防止软管滚动；回绕时，可电动及手动回绕；高压软管，1根高压橡胶软管，长度≥30m，非折叠式。需配高压水枪，直流或雾状开花可调 |
| 14 | 配额定流量≥30L/s（1.0Mpa）消防泵系统，两侧各配有2个螺纹式阀门65mm出水口、各1个80mm进水口，并配有阀门 |
| 15 | 器材厢外沿、内部需安装LED照明设备，器材厢的照明开关安装在器材厢内，开关设置在打开器材厢门时人员可方便接触，但取、放器材又不会碰到的地方 |
| （四）绞盘 |  |
| 1 | 绞盘额定拉力：≥35kN |
| 2 | 钢丝绳：直径≥8mm；长度≥30m |
| 3 | 排线方式：手动或遥控 |
| （五） 电力系统 |  |
| 1 | ▲车载发电机额定功率：≥9.5kW |
| 2 | 频率：≥50Hz，电压及输出：在控制柜上设≥2个 220V 输出端， ≥2个 380V 输出端，并配有2个相应接口的30m线盘 |
| （六）升降照明系统 |  |
| 1 | ▲升降照明灯照度 30m 处照度：≥5 lx |
| 2 | ▲照明灯离地高度：≥8m |
| 3 | 型式：电控气压式，可伸缩，带云台，控制方式：无线遥控 |
| 4 | 功率：≥4×1000W 卤素灯或 4*500W 以上 LED |
| 5 | 回转角度：≥360° |
| 6 | 俯仰角度：≥300° |
| （七）其它 |  |
| 1 | 按照消防救援局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂，轮胎配有原装、原尺寸备胎，基本随车器材按国标要求执行，其他器材投标单位根据车辆情况可进行补充 |
| （八）随车资料 |  |
| 1 | 整车和底盘操作使用说明书及光盘（中文） |
|  | 底盘质量保修卡、消防车跟踪服务卡 |
|  | 整车和底盘操作维修手册（中文） |
|  | 底盘合格证、消防车合格证 |
|  | 发动机号码和底盘号码拓印件 |
|  | 消防车交接清单 |
|  | 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文 |
|  | 零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文） |
|  | 其他：整车参考外形图、结构图、效果图 |