| 云梯消防车 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：辆 预算：万元/辆 |  |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |  |
| 一：整车 |  |  |  |  |
| 1 | 外形尺寸：≤13100×2550×4000（mm）。 |  |  |  |
| 2 | ▲整车满载质量：≤34000（kg）。 |  |  |  |
| 3 | ▲驾乘人数：≥2人。 |  |  |  |
| 4 | 最高车速：≥85(km/h)。 |  |  |  |
| 5 | 取力装置：底盘原装全功率取力器。 |  |  |  |
| 二：底盘 |  |  |  |  |
| 1 | ▲额定功率：≥270（kw）。 |  |  |  |
| 2 | 驱动形式：6×4；轴 距：≥4900+1350 (mm)；所有车桥采用盘式制动器。 |  |  |  |
| 3 | 变速器型式：自动；操作方式为自动或手自一体。 |  |  |  |
| 4 | 驾驶室：驾驶室四点悬挂，驾驶室液压翻转装置，设置车顶天窗，通风口，收音机，空调系统、暖风及除霜系统，粉尘过滤器；中控门锁电动调节可加热后视镜，两侧可加热广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜；驾驶侧和副驾驶侧设置电动门窗；消防车驾驶室车门的开度≥85°。 |  |  |  |
| 5 | 座椅：驾驶员气悬可调座椅,高度、角度、前后位置可调;副驾驶员可折叠座椅，各座椅均带3点式（或4点式）安全带。 |  |  |  |
| 6 | 车辆带有自动充电装置，可使用220V市电对蓄电池充电，车辆启动时充电插头自动脱落；驾乘室上、下车踏板的照明灯开关由车门控制，车门打开接通照明，车门关闭切断照明，驾乘室内的照度不低于 10lx。 |  |  |  |
| 7 | 车前后分别装有拖钩、牵引钩；轮胎配有原装、原尺寸备胎； |  |  |  |
| 三：臂架 |  |  |  |  |
| 1 | ▲臂架伸展到达最大工作高度时间：≤120s。 |  |  |  |
| 2 | 梯架回收时间：≤8.5（min）。 |  |  |  |
| 3 | 回转平台高度：≥1.20（m）。 |  |  |  |
| 4 | 伸缩机构：卷扬+高品质高柔性钢丝绳及滑轮组实现同步伸缩。 |  |  |  |
| 5 | 照明：具备梯架支架照明；梯架照明。 |  |  |  |
| 6 | 安全控制系统须设置电气控制系统与液压控制系统双系统控制，确保臂架安全收回。须设置上、下车互锁装置、梯架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置、梯架中位回落保护装置，具备工作幅度限制、软腿控制、保护驾驶室控制等功能。 |  |  |  |
| 四：支腿 |  |  |  |  |
| 1 | ▲支腿跨距（前后）：横向≤5200*5200mm，纵向≤6800*6800mm。 |  |  |  |
| 2 | 支腿操作方式：采用自动调平，并设有应急手动调平机构。 |  |  |  |
| 3 | ▲支腿展开支撑并调平时间: ≤40(s)。 |  |  |  |
| 4 | 下车自动调平、快速升降斗控制、平台载荷称重、平台超声波防撞检测、上下车姿态动态监控、人机交互界面显示等功能。 |  |  |  |
| 5 | 具备云梯智能减振控制系统：云梯智能减振系统，可快速消除由云梯运动或外部冲击导致的云梯振动。 |  |  |  |
| 6 | 液压系统：设有最大压力控制阀，能有效防止系统压力超载。各执行油缸均设置有平衡阀，能够有效保证液压油缸在不同位置、任何状态下（突发动力中断或液压系统故障）平稳安全的锁止，转台回转制动可靠。动力由底盘侧装取力器驱动，并设置一套液压系统备用动力源，由汽油机驱动，备用动力可实现车辆收回时的所有动作。液压油箱设置排污球阀，方便液压油快速检查及更换。 |  |  |  |
| 五：工作斗 |  |  |  |  |
| 1 | ★最大工作高度:≥50（m）。 |  |  |  |
| 2 | ▲最大工作幅度：≥17（m）。 |  |  |  |
| 3 | ▲工作斗额定载荷：≥225(kg)。 |  |  |  |
| 4 | 工作斗面积：≥1.25（m2）；工作斗围栏高度：≥1.1（m）。 |  |  |  |
| 5 | 工作平台采用独立调平方式，调平随动性好，上车动作平稳无冲击；设置超载控制、防碰撞保护、作业照明等装置。 |  |  |  |
| 六：滑斗 |  |  |  |  |
| 1 | 滑斗额定载荷：≥180（kg）。 |  |  |  |
| 2 | 滑斗工作时变幅角度：50°～75°。 |  |  |  |
| 3 | 滑车面积：≥0.85（m2）。 |  |  |  |
| 七:消防泵 |  |  |  |  |
| 1 | ▲消防泵额定流量：≥50(L/s@1.6Mpa)。 |  |  |  |
| 八：消防炮 |  |  |  |  |
| 1 | ▲消防炮额定流量: ≥45 (L/s@0.8Mpa) |  |  |  |
| 2 | ▲消防炮最大射程: ≥65（m）（水） |  |  |  |
| 3 | 消防炮回转角度：＞+45°(左右摆角)；消防炮俯仰角：≥110°。 |  |  |  |
| 4 | 消防炮型式: 电动、远程遥控消防炮、可实现水平回转、俯仰和改变水流形状。 |  |  |  |
| 九：罐体及管路系统 |  |  |  |  |
| 1 | ▲水罐载液量：≥2000（kg）（水）。 |  |  |  |
| 2 | 结构：罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板；材质为优质不锈钢, 底板厚度≥4mm，侧板厚度≥3mm，顶板≥3mm；上部设≥DN450mm入口1个,带有快速锁定/开启装置，设置自动泄压装置。 |  |  |  |
| 3 | 管路系统：设置DN150外吸水接口≥2个；压力水DN80进/出接口≥4个；DN80水罐注水口≥2个；工作斗前DN100水炮管路及DN80供水接口≥1个；DN40水罐排污口≥1个。 |  |  |  |
| 十：随车文件 |  |  |  |  |
| 1 | （1）底盘操作使用说明书及光盘（中文）1份；（2）整车操作维修手册（中文）1份；（3）底盘操作维修手册（中文）1份；（4）底盘质量保修卡1份；（5）底盘合格证1份；（6）发动机号码拓印件1份；（7）底盘号码拓印件1份；（8）随车器材清单1份；（9）消防车整车产品合格证1份；（10）消防车跟踪服务卡1份；（11）消防车交接清单1份；（12）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文1份；（13）零部件目录及图册、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文）1份；（14）底盘装箱单及其规定的文件1份；（15）水泵使用及维修说明书1份；（16）消防炮使用及维修说明书1份；（17）备用动力汽油机使用及维修说明书1份；（18）其它：整车参考外形图、结构图、效果图等1份。 |  |  |  |
| 十一：随车器材 |  |  |  |  |
| 1 | 随车器材满足GB7956.12-2015标准中表2《举高车的器材配备表》(含12和13项)要求。 |  |  |  |
| 2 | 其它器材 |  |  |  |
|  | （1） | 内六角扳手3-17 | 套 | 1 |
|  | （2） | 活扳手6寸 | 件 | 1 |
|  | （3） | 活扳手12寸 | 件 | 1 |
|  | （4） | 一字螺丝刀150×8 | 件 | 1 |
|  | （5） | 十字形螺丝刀150×8 | 件 | 1 |
|  | （6） | 黄油枪 | 件 | 1 |
|  | （7） | 鲤鱼钳165mm | 件 | 1 |
|  | （8） | 消防全身式安全吊带 | 套 | 4 |
|  | （9） | 勾头扳手78-85 | 件 | 1 |
|  | （10） | 资料配送拉杆包 | 件 | 1 |
|  | （11） | 伸缩梯 | 件 | 1 |
|  | （12） | 消防气动阀门操作杆 | 件 | 2 |