| 化学救援消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量：台 单价价： 小计：万 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | 外形尺寸（mm）：≤8500×2550×3550mm。 |
| 2 | 整车整备质量（kg）：≤12500。 |
| 3 | ▲整车满载质量（kg）：≥15000kg。 |
| 4 | ▲装备各类抢险救援器材：≥80件 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | 排放标准：符合国Ⅵ排放标准；驱动形式：4×2；座位设置：驾乘员人数≥6人；后排加装4具空气呼吸器支架，座椅均配备安全带。 |
| 2 | ▲额定功率(kW)：≥250。 |
| 3 | 质心位置（满载）mm ：≤1660。 |
| 4 | 最高车速（km/h）: ≥100 |
| 5 | 接近角/离去角（°）：≥15.0/13.0 |
| 6 | 最小转弯直径（m）：≤18（左/右转） |
| （三）发电照明系统 |  |
| 1 | ▲发电机（组）额定功率（kw）：≥9.5 |
| 2 | ▲照明系统在50m处各测试点照度最小值≥5lx |
| 3 | ▲最大离地高度(m)：≥8 |
| 4 | 灯具上升时间(s)：≤30 |
| 5 | 灯具水平回转时间（s）: ≤45 |
| 6 | ▲灯具仰角（°）：≥220 |
| （四）随车吊 |  |
| 1 | ▲最大起升载荷（kg）：≥5000 |
| 2 | ▲最大工作幅度（m）：≥8.0 |
| 3 | ▲最大工作幅度下额定起升载荷（kg）：≥1000 |
| （五）牵引绞盘 |  |
| 1 | 驱动型式：液压或电动。 |
| 2 | ▲单绳最大牵引力：≥70KN。 |
| 3 | 钢丝绳有效工作长度（m）：≥30。 |
| （六）洗消系统 |  |
| 1 | 热水洗消机压力：0.2-0.5Mpa。 |
| 2 | 热水洗消机流量（L/min）：≥12。 |
| 3 | 最高供水温度（°）：≥70。 |
| 4 | 系统组成：公众洗消帐篷、单人洗消帐篷、手动隔膜抽吸泵、电动充排气泵、洗消排污泵、热水洗消机、移动式高压清洗机、高压热水清洗机、暖风发生器（含温控仪）、洗消液均混罐、储水袋、集污袋、围油栏、吸附垫、有毒物质密封桶各一套。 |
| （七）罐体 |  |
| 1 | 罐体材质：不锈钢。 |
| 2 | ▲载液量（kg）：≥1990。 |
| 3 | 板厚：底板及前后封板≥4mm，侧板、顶板及隔板≥3mm。 |
| （八）其他 |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |
| 3 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| 4 | 随车器材：电缆卷盘2盘、灭火器1具、支腿垫板2件、铁锹1把 |
| （九）随车器材 |  |
| （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |  |