| 淋浴车 |  |
| --- | --- |
| 数量：台 预算：万元/辆 |  |
| （一）整车参数 |  |
| 1 | ▲整车外形尺寸≤12000mm×2550mm×3900mm |
| 2 | ▲总质量：≤18000kg |
| 3 | ▲乘员人数：≥2人 |
| 4 | 装备了淋浴位共≥12个 |
| 5 | ▲发动机额定功率≥220kW |
| 6 | ▲最高车速≥90(km/h) |
| (二)副车架 |  |
| 1 | 材质：采用专用钢材制造而成的高强度矩管 |
| 2 | 性能：采用整体贯通式，采用全金属气体保护焊接技术，进行喷砂处理，耐腐蚀性处理。副车架与底盘采用高强度复合连接，增加上装车厢强度，充分发挥底盘性能，同时标准化副车架实现上装部件的灵活装配。 |
| (三)驾乘室 |  |
| 1 | 布局结构：两门单排驾驶室 |
| 2 | 座位设置：单排座，座椅（1+1），空气悬挂主司机座椅，副司机轻量化座椅。 |
| 3 | 安全设置：安装有三点式预紧安全带。 |
| 4 | 内饰:电动电加热后视镜，电动玻璃升降器。 |
| 5 | 特点：整体框架结构，车身制造精确，整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠。车门开度接近九十度，满足消防车的特殊需求驾驶室地板及发动机连接部分特殊额外降噪及隔热处理。 |
| （四）车厢 |  |
| 1 | 材质：整体框架结构，车身制造精确，整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠。车门开度接近九十度，满足消防车的特殊需求驾驶室地板及发动机连接部分特殊额外降噪及隔热处理。 |
| 2 | 结构:车厢为全铝合金框架焊接式结构 |
| 3 | 车顶护围:采用铝合金整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯，内侧安装LED车顶照明灯 |
| 4 | 后爬梯:车厢后部右侧设置一架进入设备间的挂梯 |
| (五)储罐 |  |
| 1 | ▲材质: 防腐蚀材料 |
| 2 | 容量:冷水箱:≥2100L 热水箱:≥700L |
| 3 | 设备：清水箱左右各一个DN80带卡式接口雄口的注水口，底部设有一个带DN40球阀的排污口，顶部设有一个清洗口。 |
| 4 | ▲储水罐（箱）有液位显示装置 |
| 5 | ▲储水罐（箱）消毒装置 |
| （六）锅炉 |  |
| 1 | ▲锅炉设有高温限制装置 |
| 2 | ▲额定热功率≥17kW |
| （七）供电系统 |  |
| 1 | ▲发电机额定功率≥6kW |
| 2 | 安全装置：设置了接地保护和漏电保护装置 |
| （八）淋浴室 |  |
| 1 | 淋浴器数量：≥12个 |
| 2 | 淋浴室面积≥800×900×2050mm |
| 3 | ▲设备：设置了换气装置、排水装置、暖风设备、照明设备、地板防滑措施。 |
| 4 | 更衣室面积≥1350×1500×2050mm |
| （九）电器系统 |  |
| 1 | 警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内 |
| 2 | 车厢照明灯：车厢内设有照明灯，能够满足整个箱体的照明 |
| 3 | 频闪灯：车厢左右两侧上部各配置频闪警灯 |
| 4 | 车外照明：车厢左右两侧上部各配置LED侧照明灯 |
| 5 | 车顶照明：车厢顶部内侧配备LED灯 |
| 6 | 警示灯：车厢两侧安装有内嵌式黄色警示闪光灯 |
| （十）其他 |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |
| 3 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| 4 | 随车器材：潜水泵2台；水净化装备备用滤芯5个；支腿垫木2个；警戒带2条；备用保险1套；备用灯泡1套；备用滤芯1套；备胎1个；提式干粉灭火器2具；水桶2个；原车工具1套；车用三角警告牌1个 |
| （十一）随车资料 |  |
| 1 | （1）底盘使用说明书，（2）底盘质量保修卡，（3）底盘合格证，（4）发动机号码拓印，（5）底盘号码拓印件，（6）消防车使用说明书，（7）消防车消防器材清单，（8）消防车合格证，（9）消防车跟踪服务卡，（10）消防车交接清单 |