| 照明消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量：台 单价：万元 小计：万元 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲满载质量（kg）：≥13500 |
| 2 | 整备质量（kg）：≤13450 |
| 3 | 外形尺寸：长×宽×高（mm）≤8500×2550×3850 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲额定功率：≥220kW |
| 2 | 排放标准：符合国Ⅵ排放标准；驱动形式：4×2；座位设置：驾乘员人数≥2人；座椅均配备安全带。 |
| 3 | ▲接近角 /离去角 (°)：≥15.5/9.0 |
| 4 | 满载质心高度（mm）：≥1760 |
| 5 | ▲最高车速：≥95km/h |
| 6 | ▲30(km/h)冷态制动效能距离（m）：≤7.5 |
| （三）升降照明灯（主照明灯） |  |
| 1 | 额定电压：400V/230V |
| 2 | ▲发电机额定功率（kw）：≥90 |
| 3 | ▲外接输出功率（kw）：≥30 |
| 4 | 照明灯离地高度：≥16m |
| 5 | ▲展开时间：≤210 |
| 6 | ▲照明灯100m处个测试点照度:≥5lx |
| 7 | ▲水平回转角度：≥360° |
| 8 | ▲最小俯角（°）：≤-60 |
| 9 | ▲最大仰角（°）：≥60 |
| 10 | 灯杆结构型式：三节折臂式 |
| （四）升降照明灯（辅助照明灯） |  |
| 1 | 辅助照明灯功率: ≥ 2×2 kW |
| 2 | 辅助照明灯光通量：≥2×200000 lm |
| 3 | 热启动时间：≤15 s |
| （五）其他 |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |
| 3 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| 4 | 随车器材满足GB7956.16-2019标准中表2《器材配备表》要求。 |
| （六）随车文件 |  |
| 1 | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |