| 举高喷射消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量：辆 预算单价：万元/辆 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲满载质量≤34000kg |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲发动机额定功率≥300kW |
| 2 | 排放要求：符合国Ⅵ排放标准；驱动形式：6×4； 乘员1+1人； |
| 3 | 变速器型式：自动（自动挡）或手自一体 |
| （三）臂架系统 |  |
| 1 | ★最大工作高度≥40m |
| 2 | ▲最大工作幅度≥20m |
| 3 | ▲升起额定高度并旋转90°时间≤140s |
| （四）支腿 |  |
| 1 | 支腿调平方式：自动和手动调平。 |
| 2 | ▲支腿跨距≤5900mm×≤7400mm。 |
| 3 | ▲支腿全展及调平时间≤40s |
| （五）消防系统 |  |
| 1 | ▲水泵参数：额定流量≥80L/s @1.5MPa |
| 2 | 吸水深度≥７米 |
| 3 | 吸水口4XDN150≥2个 |
| 4 | 注水口1XDN6≥2个 |
| 5 | 出水口4XDN80≥2个 球阀装置为手动球阀 |
| 6 | ▲射 程：水≥65m、泡沫 ≥60m |
| 7 | ▲水平回转角 （-45°～+45°）；俯仰角(-90°～+40° ) |
| 8 | ▲消防炮水流量≥80L/S， |
| 9 | 消防炮为电动遥控炮，遥控距离≥ 150m。 |
| 10 | ▲水罐容积≥3500L |
| 11 | ▲泡沫容积≥2000L |
| 12 | 配备全自动泡沫比例混合系统：泡沫混合比例1-10%。 |
| （六）其他 |  |
| 1 | 随车器材满足GB7956.12-2015标准中表2《举高车的器材配备表》(含12和13项)要求。 |
| （七）随车文件 |  |
| 1 | （1）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（2）整车操作维修手册（中文），（3）底盘操作维修手册（中文），（4）底盘质量保修卡，（5）底盘合格证，（6）发动机号码拓印件，（7）底盘号码拓印件，（8）随车器材清单，（9）消防车合格证，（10）消防车跟踪服务卡，（11）消防车交接清单，（12）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（13）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（14）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |