| 举高喷射消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量:辆 ，预算单价：万元/辆，小计：万元 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲满载质量：≤34000kg。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲发动机功率≥300kW |
| 2 | 排放要求：符合国Ⅵ排放标准；驱动形式：6×4；驾乘员人数≥2人；最高车速≥85km/h；发动机：柴油机。 |
| 3 | 变速器型式：自动（AT）或手自一体 。 |
| （三）臂架系统 |  |
| 1 | ★最大工作高度（m）≥32m |
| 2 | ▲最大工作幅度（m）≥20m |
| 3 | ▲升起额定高度并旋转90°时间≤150s |
| 4 | 车身防碰撞：为了防止臂架碰撞车身，回转到一定方位时，自动停止危险方向的回转；臂架和消防泵可以同时使用；臂架可一键收。 |
| 5 | 上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作。 |
| 6 | 应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有汽油发动机备用动力系统，发动机或油泵出现故障时，用于收回臂架和支腿。 |
| （四）支腿 |  |
| 1 | 支腿调平方式：自动和手动调平。 |
| 2 | ▲支腿全展及调平时间≤35s |
| （五）消防系统 |  |
| 1 | 消防泵额定工况流量：≥80L/s。 |
| 2 | 吸水口4XDN150≥2个 |
| 3 | 注水口1XDN65≥2个。 |
| 4 | 出水口4XDN80≥2个 球阀装置为手动球阀 |
| 5 | 消防炮额定工况流量：≥80L/s。 |
| 6 | ▲消防炮水最大射程：水≥70m、。 |
| 7 | ▲消防炮泡沫最大射程：泡沫≥66m |
| 8 | ▲消防炮水平回转角：-45～+45 |
| 9 | ▲消防炮俯仰角角度：俯角＜-65°、仰角＞+30° |
| 10 | ▲消防炮为电动遥控炮，遥控距离≥100m。 |
| 11 | ▲水罐容积≥1800L |
| 12 | ▲泡沫容积≥1400L |
| 13 | 配备全自动泡沫比例混合系统，泡沫混合比例1-10%。 |
| 14 | 配备外吸泡沫接口及泡沫吸水管，当泡沫罐内泡沫用完，可外吸泡沫。 |
| 15 | 罐体材质：采用防腐蚀材料或经防腐蚀处理，底板≥4mm，前后封板、侧板、顶板及隔板≥3mm。 |
| （六）其他 |  |
| 1 | 随车器材满足GB7956.12-2015标准中表2《举高车的器材配备表》(含12和13项)要求。 |
| （七）随车文件 |  |
| 1 | （1）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（2）整车操作维修手册（中文），（3）底盘操作维修手册（中文），（4）底盘质量保修卡，（5）底盘合格证，（6）发动机号码拓印件，（7）底盘号码拓印件，（8）随车器材清单，（9）消防车合格证，（10）消防车跟踪服务卡，（11）消防车交接清单，（12）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（13）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（14）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |