| 水域救援模块化消防车 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：辆，预算单价：万元/辆，小计：万元。 |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |
| （一）整车 |  |  |
| 1 | ▲外形尺寸(长×宽×高)：≤10m×2.5m×4m |  |
| 2 | ▲最高车速：≥90m/h |  |
| 3 | ▲整备质量：≤25000kg |  |
| 4 | ▲驾驶室：≥2人 |  |
| 5 | ▲质心高度(mm) ：≤1800 |  |
| （二）底盘 |  |  |
| 1 | ▲发动机额定功率：≥290KW |  |
| 2 | ▲轴距：≤5500mm+1500mm |  |
| 3 | 尾气排放标准：国Ⅵ |  |
| 4 | 变速箱：自动变速箱 |  |
| 5 | 电气系统：巡航控制；车内带12V/24V直流口；带电子限速器；12V/170A电瓶两块；发电机功率28V/110A ；配置电源总开关。 |  |
| 6 | 燃油系统：≥400L铝合金燃油箱；油箱盖带锁 |  |
| 9 | ▲最小转弯直径：≤25m |  |
| 10 | ▲接近角：≥14° |  |
| 11 | ▲离去角：≥10° |  |
| 12 | ▲爬坡性能：≥30％ |  |
| 13 | 排气 设置阻火器 |  |
| （三）拉臂钩 |  |  |
| 1 | ▲起重能力：≥14t |  |
| 2 | 操作模式：手动+无线遥控（手持式遥控器） |  |
| 3 | 钩臂运动形式：滑动式 |  |
| 4 | 自卸角度：≥50° |  |
| 5 | 钩心至后辊轮距离：≥6000mm |  |
| 6 | 拉臂钩在厢体满载状态下的装载时间应≤60s，卸载时间应≤40s |  |
| （四）主要配置 |  |  |
| 1 | 可以自装自卸不同功能的箱体，能够装载采购单位已有的箱体设备。 |  |
| 2 | 箱体内各个角落应安装照明，方便夜晚取放器材。 |  |
| 3 | 器材箱门:采用铝合金材质卷帘门，每个器材厢内有照明灯，由器材箱门开闭控制并在驾驶室内有集中控制开关；设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置； |  |
| （五）电器系统 |  |  |
| 1 | 驾驶室顶视觉警报装置：1个红色长排警灯，可从驾驶室开关。 |  |
| 2 | 电子警笛：电子公共广播系统，声警笛，包括麦克风及100W扬声器，安装于驾驶室顶，在驾驶室内控制。 |  |
| 3 | 后部交通装置：车辆行进期间车门开启时应具备自动声光报警功能，设有后位灯、制动灯、转向信号灯、危险警告信号、后回复反射器、后部雾灯、倒车灯、后示廓灯、牌照灯 |  |
| 4 | 车辆环绕照明灯：车厢顶部两侧各设置不少于3个照明灯 |  |
| （六）其他 |  |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求；按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |  |
| 2 | 随车器材：（1）三角警示牌1件；（2）底盘随车工具1套；（3）轮胎充气软管1件；（4）千斤顶1件；（5）车轮止动垫块1套；（6）消防车随车工具箱及总成1套；（7）便携式移车器1套 |  |
| （九）随车文件 |  |  |
| 1 |  | （1）整车操作使用说明书及光盘（中文），（2）底盘操作使用说明书及光盘（中文），（3）整车操作维修手册（中文），（4）底盘操作维修手册（中文），（5）底盘质量保修卡，（6）底盘合格证，（7）发动机号码拓印件，（8）底盘号码拓印件，（9）随车器材清单，（10）消防车合格证，（11）消防车跟踪服务卡，（12）消防车交接清单，（13）车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文，（14）零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文），（15）其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |