| 压缩空气泡沫消防车技术需求 |  |
| --- | --- |
| 数量：辆，单价：万元 小计：万元 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | 外廓尺寸：≤9050×2550×3300mm。 |
| 2 | 最高车速：≥100km/h。 |
| 3 | ▲满载质量：≤18000Kg。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲发动机额定功率：≥200kW。 |
| 2 | 排放标准：符合国Ⅵ排放标准；驾乘室后排加装≥4具空气呼吸器支架，座椅均配备安全带； |
| 3 | ▲驾乘室座位数≥6人。 |
| （三）上装 |  |
| 1 | 罐体：内藏式结构，材质：复合材料，罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板，水罐设DN125溢水管带溢水帽，液罐安装电子液位计，罐体与付梁采用弹性联接，水罐设人孔1个,内孔φ440,带有快速锁定/开启，自动泄压水罐盖。 罐顶人孔设置一种泄压水罐盖，可防止水罐在注水口注水时，压力过高对水罐造成变形、焊缝开裂的现象。一种泄压水罐盖，我公司已获得国家实用新型专利，专利号：ZL 2008 2 0015182.X。 |
| 2 | 梯架：车厢顶部设置一套多功能二节拉梯架，可放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯 后爬梯：车厢后部右侧设置一架通往车顶的铝合金安全爬梯 |
| （四）罐体 |  |
| 1 | 载液量（容积）：≥4250L 水罐容量：≥3520L；A类泡沫容量：≥240L；B类泡沫容量≥490L |
| 2 | 罐体：内藏式结构，材质：复合材料，罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板，水罐设DN125溢水管带溢水帽，液罐安装电子液位计，罐体与付梁采用弹性联接，水罐设人孔1个,内孔φ440,带有快速锁定/开启，自动泄压水罐盖。 材质：采用防腐蚀材料或经防腐蚀处理，底板≥4mm，前后封板、侧板、顶板及隔板≥3mm；结 构：内部设有纵、横隔板，底部设有纵向托梁。 |
| （五）消防泵 |  |
| 1 | ▲消防泵试验出口压力：连续运转试验流量：≥60L/s@1.0MPa。 |
| 2 | 引水器型式：（活塞或刮片）真空泵；引水装置最大真空度：≥85kPa。 |
| 3 | ▲引水装置引水时间：≤40s。 |
| 4 | 吸水口：设置≥7m免接式快速吸水软管，满足水泵最大流量的要求。 |
| 5 | 注水口：左右侧DN65各≥1个；出水口：左右侧DN65各≥2个，每个口为手动截止阀。 |
| （六）压缩空气系统 |  |
| 1 | ▲压缩机额定供气量：≥55L/s。 |
| 2 | A类泡沫消防专用枪喷射：1）干泡沫压力≤0.85MPa，射程≥17m。2）湿泡沫压力≤0.85MPa，射程≥22m。 |
| （七）绞盘 |  |
| 1 | ▲绞盘最大试验拉力：≥50kN。 |
| 2 | ▲绞盘钢丝绳有效工作长度 ≥30m |
| 3 | 具备自动排线功能。 |
| （八）车载照明灯组 |  |
| 1 | ▲照度：照明灯50m处各测点照度不低于51x |
| 2 | ▲离地高度：≥6m |
| 3 | 上升时间：≤95S；下降时间≤60S。水平回转时间≤35S。俯角-90°，仰角290°。俯仰时间≤30S。 |
| （十）消防炮 |  |
| 1 | 功能：电动遥控水炮。 |
| 2 | ▲流量：≥50L/s@≤0.98MPa。 |
| 3 | 控制方式：无线遥控。 |
| 4 | B类泡沫射程：水≥70m，泡沫≥60m。A类泡沫消防专用枪喷射：1）干泡沫压力≤0.85MPa，射程≥17m。2）湿泡沫压力≤0.85MPa，射程≥22m。 |
| 5 | ▲水平回转角度: ≥ 360°。 最小仰角≤-7°，最大俯角≥+87°。 |
| 6 | 遥控距离≥100m。 |
| （十一）其他 |  |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |  |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |  |
| 3 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |  |
| （十二）随车文件 |  |  |
| 1 | # 1 整车操作使用书（中文） # 2 底盘使用说明书（中文） # 3 整车操作维修手册（中文） # 4 底盘操作维修手册（中文） # 5 底盘质量保修卡 # 6 底盘合格证、整车合格证、认证标识 # 7 发动机号码拓印件 # 8 底盘号码拓印件 # 9 随车装备清单 # 10 消防车跟踪服务卡 11 消防车交接清单 |  |