| 压缩空气泡沫消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量：辆 单价： 小计：万 |  |
| 一：整车 |  |
| 1 | 外形尺寸（mm）：≤8700×2500×3500 |
| 2 | 整车整备质量（kg）：≤11500 |
| 3 | ▲整车满载质量（kg）：≥16200 |
| 二：底盘 |  |
| 1 | 排放标准：符合国Ⅵ排放标准；驱动形式：4×2；座位设置：驾乘员人数≥6人；后排加装4具空气呼吸器支架，座椅均配备安全带。 |
| 2 | ▲额定功率(kW)：≥220。 |
| 3 | 质心位置（满载）mm ：≤1400。 |
| 4 | 接近角/离去角（°）：≥15.0/11.0 |
| 5 | 最小转弯直径（m）：≤16.5（左/右转） |
| 6 | ▲最高车速（km/h）：≥100 |
| 三：消防泵 |  |
| 1 | ▲消防泵流量：≥ 60( L/s@1.0MPa) |
| 2 | ▲引水时间（s）：≤45 |
| 3 | ▲最大真空度（kpa）：≥85 |
| 四：消防炮 |  |
| 1 | ▲消防炮流量： ≥50（L/s@0.9MPa） |
| 2 | ▲消防炮射程： ≥70m（水） |
| 3 | 水平回转角（°）：≥360 |
| 4 | 俯仰回转角（°）：最小俯角：≥-10；最大仰角≥+90 |
| 五：罐体 |  |
| 1 | 载液量(L)：≥4500：（水箱容量：≥ 3750；A类泡沫容量：≥250；B类泡沫容量≥500） |
| 2 | 罐体材料：优质304不锈钢,底板厚度5mm，侧板厚度4mm，顶板3mm； |
| 六：压缩空气泡沫系统 |  |
| 1 | ▲空压机额定供气量：≥100 （L/s @0.85MPa） |
| 2 | ▲A类泡沫枪混合液流量( L/s）: ≥2.0（干泡沫）；≥4.5（湿泡沫） |
| 3 | A类泡沫枪射程（m）：≥25（干泡沫）；≥30（湿泡沫） |
| 4 | 发泡倍数：≥14（干泡沫）；≥11（湿泡沫） |
| 七：照明系统 |  |
| 1 | ▲照明灯50 m处各测试点最小照度（lx）：≥5 |
| 八：绞盘 |  |
| 1 | ▲额定拉力（kN）：≥50 |
| 2 | 钢丝有效最短工作长度（m）：≥35 |
| 九：其他 |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |
| 3 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |
| 4 | 随车器材满足GB 7956.6-2015《消防车 第 6 部分：压缩空气泡沫消防车》中表5《器材配备表》（不含18和19项）的要求。 |