| 泡沫消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量：1辆，单价：175万元 小计：175万元 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ▲满载质量：≤18000kg。 |
| 2 | ▲外廓尺寸：≤9100mm×2550mm×3700mm。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ▲额定功率：≥250kW。 |
| 2 | 排放标准：符合国Ⅵ排放标准；驱动形式：4×2。 |
| 3 | ▲座位设置：驾乘员人数≥6人。 |
| 4 | 后排加装4具空气呼吸器支架，座椅均配备安全带。 |
| 5 | 所有车桥采用盘式制动器。 |
| 6 | ▲最小转弯直径：左转：≤19m 、右转：≤19m。 |
| 7 | ▲接近角/离去角：≥13°/11° |
| （三）上装 |  |
| 1 | 材质:车厢（器材箱、泵室及内骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板. |
| 2 | 结构:车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构，能根据客户要求灵活布局器材箱结构最大限度地提高空间利用率，在器材箱内可选用新型滑动托架、拖板或高强度的塑料存放盒等存放结构，充分利用车厢内部有限空间；内饰板和底板均为光面拉丝铝合金板材 |
| 3 | 车顶护围：采用铝合金整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯，内侧安装LED车顶照明灯 |
| 4 | 梯架：车厢顶部设置一套多功能二节拉梯架，可放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯 |
| 5 | 后爬梯：车厢后部右侧设置一架通往车顶的铝合金安全爬梯 |
| 6 | 电动绞盘：设置于车头前下部，额定拉力≥50kN |
| （四）罐体 |  |
| 1 | ▲水罐容积：≥4000L，泡沫罐容积：≥2000L |
| 2 | ▲材质：复合材料制造而成的板材或采用不锈钢罐体材质 |
| 3 | 泡沫管路：具备泡沫液自动冲洗和外吸泡沫液功能。 |
| （五）消防泵 |  |
| 1 | ▲消防泵连续运转试验出口压力、试验流量≥80L/s@1.0MPa。 |
| 2 | 真空泵引水时间≤ 60s |
| （六）消防炮 |  |
| 1 | 功能：水、泡沫两用炮；控制方式：无线遥控。 |
| 2 | ▲流量：≥64L/s@≤1.0MPa。 |
| 3 | ▲射程：水≥75m、 泡沫≥70m。 |
| 4 | ▲水平回转角：≥360°。 |
| 5 | 俯仰回转角 ：最大仰角≥65°、最小俯角≤-15°。 |
| 6 | 遥控距离≥100m。 |
| （七）副大梁 |  |
| 1 | 材质：采用专用钢材制造而成的高强度矩管,性能：采用全金属气体保护焊接技术，进行喷砂处理，耐腐蚀性处理。副车架与罐体采用高强度复合连接，增加上装车厢强度，充分发挥底盘性能，同时标准化副车架实现上装部件的灵活装配 |
| （八）其他 |  |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求；按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |  |
| 2 | 随车器材满足GB7956.3-2014标准中表4《器材配备表》（不含18至21项）要求。 |  |
| （九）随车文件 |  |  |
| 1 | （1）底盘使用说明书（2）底盘质量保修卡（3）底盘合格证（4）发动机号码拓印（5）底盘号码拓印件（6）消防车使用说明书（7）消防车消防器材清单（8）消防车合格证（9）消防车跟踪服务卡（10）消防车交接清单 |  |