| 通信指挥消防车（通信前突车） |  |
| --- | --- |
| 数量 辆 单价：万元/辆 小计：万元 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | 燃料种类：汽油； |
| 2 | 排放标准：≥国VI； |
| 3 | ▲外型尺寸：≥4760mm×1920mm×1900mm |
| 4 | ▲轴距≥2750mm |
| 5 | ▲最大功率≥165kW |
| 6 | ▲最大满载质量≥2950kg |
| 7 | 最高车速≥170km/h |
| 8 | ▲排量：≥2.0T |
| 9 | 油箱容积≥80L |
| 10 | 进气形式：涡轮增压 |
| 11 | 档位个数：≥8个挡 |
| 12 | ▲驱动方式：前置四驱 |
| 13 | 制动形式：防抱死制动装置 |
| 14 | 变速器形式：自动变数器 |
| 15 | 车身结构：乘员≥5人 |
| 16 | 最大功率转速≥5500/rpm |
| （二）360度全景辅助驾驶及导航系统 |  |
| 1 | ≥ 4 路图像监控；支持图像拼接；360°无死角监控；显示屏尺寸：≥7 寸（全彩）； |
| 2 | 带GPS/BD导航的行车记录仪，≥32G存储卡1张；倒车雷达。 |
| （三）胎压监测系统 |  |
| 1 | 根据底盘定制。 |
| （四）车辆改装（含警灯、警报，外市电接口板） |  |
| 1 | 车顶安装铝合金行李架；车内安装1个19寸标准机柜；长排型警灯，流线型外观，LED光源爆闪，长度≥1.2米，警报器≥200W；外市电接口防水插头；全车玻璃窗贴膜（前风挡除外），采用优质深色防爆膜，隔热率≥50%。 |
| （五）车载对讲机2台 |  |
| 1 | ▲频段：350-400MHz，信道容量≥1024，区域容量≥64（每个区域至少支持256个信道），信道间隔：12.5/20/25kHz，支持PDT制式；须支持多种工作模式，能够在不同的网络制式下正常使用，适应不同的应用场景，具备模拟常规、模拟集群、数字常规和数字集群≥4种工作模式；车载台须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本≥Bluetooth V5.0； |
| 2 | 须支持智能降噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在嘈杂环境下能提供清晰的语音，噪声抑制能力≥25dB； |
| 3 | 须支持音量和信道切换旋钮二合一，旋钮支持360°无极型旋转，可循环切换不同的组呼联系人。 |
| 4 | 须内置定位模块，支持北斗或GPS或北斗+GPS定位功能，支持多种位置信息上传能力，包含但不限于位置信息主动上传功能、业务信道发送对讲机位置信息功能、当前位置信息查询等功能； |
| 5 | 须具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.4英寸，分辨率≥320*240，26万色； 应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的有效期内《无线电发射设备型号核准证》。（提供证书复印件加盖投标单位公章） |
| 6 | 须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP54。（须提供第三方检测机构出具的检测报告） |
| （六）语音调度指挥 1台 |  |
| 1 | 1、▲无线组网功能：具备≥31个节点设备实现链状、网状、星状或混合类型的无线自动组网。(提供相关证明材料) 2、语音业务：具备2路半双工语音组呼业务。通过外接手咪设备，可以实现半双工语音通话业务； 3、通话定位功能：内置GPS定位模块，可定位触发对讲终端方位。（提供通话定位功能实物图片证明） 4、工作频率范围：350-400MHz；信道间隔：12.5kHz；工作带宽25kHz；能够接入PDT标准制式数字终端。(提供相关证明材料) 5、设备支持链路备份功能，设备含GSM模块，可插入GSM卡，当链路断开后可以启动GSM公网链路进行链路恢复。 6、设备具备无线专网中继通信功能，任意一台自组网设备为其他设备提供中继服务，并支持开机自动组网。 7、设备支持两种电池电量显示方式：手咪显示和机身触摸显示电量； 8、可通过外接设备，实现自组网与PDT集群系统的互联互通，实现2路半双工的语音通话组呼； 9、防尘防水等级IP67，并提供检测报告。 10、配备背包及运输箱，便于携带。 11、可车载安装，配置车载天线及馈线。 |
| （七）多卡聚合路由器（5G）1套 |  |
| 1 | ▲聚合带宽：峰值100Mbps；网络类型：支持电信4G、联通4G、移动4G；Wan接口：≥1个；Lan接口：≥4个； |
| 2 | 适配器：DC19V/2.1A |
| （八）车内高清摄像机1套 |  |
| 1 | 1、图像传感器≥1/2.8英寸； 2、光学≥20倍，f≥4.7mm～94mm； 3、铝合金结构设计，防水等级≥IP66，（须提供外壳防护等级≥IP66的检测报告）； |
| 2 | 4、红外灯照射距离≥100米，具备雨刷功能； 5、支持360°连续无限位旋转； 6、工作温度-35°C至+55°C； |
| （九）车外高清云台摄像机1套 |  |
| 1 | 有效像素：≥207万16：9； |
| 2 | 镜头光学变倍：≥20倍光学变焦≥f＝5.5～110mm，视角≥3.3°～54.7°，光圈系数≥F1.6～F3.5； |
| 3 | 图像传感器：≥1/2.8英寸高品质CMOS传感器； |
| 4 | 旋转角度0°～340°； |
| 5 | 俯仰转动-45°～+90°； |
| 6 | DVI（Ypbpr模拟分量接口、HDMI）接口； |
| 7 | 广播级3G SDI接口； |
| 8 | RS-232C远程控制（VISCA协议/Pelco-D/Pelco-P）； |
| 9 | 数字变倍≥10倍，信噪比＞55dB |
| （十）4G 视频会议终端1套 |  |
| 1 | ▲可通过公网实现与指挥中心的音视频互通，召开视频会议，视讯通信准:ITU-T H.323协议、SIP协议，视频标准:H.263、H.263+、H.264、H.264 High Profile 多码流技术； |
| 2 | 视频输入：1×SDI高清输入，1×DVI-I 高清数据输入(通过信号转换器可适应HDMI/DVI/VGA/YPbPr输入) ，1×Composite Video；视频输出1：1 x VGA 1920*1080全高清解码输出；1 x HDMI 1920*1080全高清解码输出；支撑4G公网，与消防指挥中心图综平台互联互通。 |
| （十一）移动图形工作站1套 |  |
| 1 | ▲Intel Core i7-12700H处理器、2T固态硬盘、32G内存、无光驱、Windows 11 15.6寸显示器、T600显卡 |
| （十二）无人机制图软件1套 |  |
| 1 | 制图软件：与支队现有无人机配套的制图建模软件（永久版）。 |
| （十三）头枕屏 2套 |  |
| 1 | ≥10寸≥1080P屏幕 |
| （十四）抽拉显示器1套 |  |
| 1 | ≥17寸，≥2K屏幕 |
| （十五）可视化一体机1套 |  |
| 1 | - ▲音视频综合一体机需具备音频处理器、视频矩阵、录播编解码、视频会议终端、多方互动MCU、可编程中控等功能，需采用纯嵌入式架构。不接受多品牌多设备堆叠方式实现以上功能。 - 主机应采用19"标准单一机箱，设备高度不高于1U； - 视频输入接口≥4路3G/HD-SDI输入、≥2路HDMI输入接口，其中1路支持4K输入；≥2路VGA（支持YPBPR/CVBS/S-VIDEO信号复用输入）。 - 视频输出接口≥2路HDMI输出，其中1路支持4K输出；≥1路VGA 1080P输出。 - 音频接口≥2路麦克风接入（需带48V幻象供电）；≥3路立体声线路接入；≥4路线路输出，不少于1路3.5mm本地耳机监听接口。 - 控制接口≥5路RS232、≥2路RS485、≥2路RS422，≥2路IO，≥2路IR接口。≥4路USB接口，可USB外置光驱进行音视频实时刻录，键盘鼠标操作GUI管理界面，U盘文件下载。 - 应支持H.265,H.264视频压缩算法，支持音频G.711A/G.711U/AAC音频压缩算法；编码分辨率、码率、采样率可调。 - ≥8路音视频编码，每路支持双流；≥4路音视频解码。 - 主机应具备音频处理功能，应支持回声消除AEC，反馈抑制AFC，环境噪声抑制ANS，均衡调节等功能；麦克风变声保护等音效处理功能。主机需支持语音激励功能，支持设置MIC语音激励调取摄像机画面、导播特写。语音激励关系支持保存为预案场景。主机需支持H.323/SIP协议，实现设备与设备、设备与手机、设备与市场主流视频会议终端和MCU之间一键交互。主机应自带≥4方组会MCU，支持联系人通讯录、一键呼叫/挂断、群呼等会议管理。 10、主机需支持以视频会议终端进行GK注册、注册SIP，支持通过别名、会议号及纯IP地址呼叫；兼容主流品牌华为/宝利通/思科/中兴等会议管理服务器。支持H.239和BFCP双流标准，双流分辨率达到1080P30帧。 11、主机应具备录播功能，内置不低于1T容量硬盘，可扩展至8T；≥8路音视频码流实时存储。 12、需满足不低于2路画面合成；≥23种合成模式，支持2/4/6/8等分屏模式；不低于12种切换特效,擦除/收缩/淡入淡出等；合成分辨率≥4K，且可设置。 13、主机需支持字幕叠加、台标叠加，支持图像画面移动检测实现自动视频切换。 14、产品需支持FTP手动/定时/结束自动上传模式；支持手动/定时预约/开机录制；支持网络直播/点播/文件查看、下载、删除等管理；支持多任务分时分录；支持硬盘文件本地视频输出端口直接回放。 15、需支持向第三方流媒体平台直播推流，同时支持互联网二维码一键直播应用。（需提供第三方测试报告并加盖厂商公章） 16、主机需具备中控接口，支持红外学习、串口和网络数据传输。客户端软件支持自定义中控按钮编程，如灯光、大屏、环境控制等，支持导入可编程中控界面。（需提供第三方测试报告并加盖厂商公章） 17、需支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/HTTP等协议。 18、主机应支持B/S、GUI可视化集控操作界面，具备场景一键调用、视频可视化预览及拖拽切换。并支持C/S客户端APP，实现IOS、安卓、Windwos以及国产化中标麒麟等系统客户端可视化管理。 19、C/S可视化集控端,应具备可编程自定义功能，根据不同应用场景实现自定义界面。 20、要求主机设备平均无故障运行时间MTBF≥100000小时。 21、可和语音调度平台无缝融合。 可视化综合管理平台软件： 1.平台需具备视频监视、视频切换、云台控制、可编程中控、音频调节、直播、录播控制、互动拨号呼叫、系统管理等功能。 2.平台需支持B/S、C/S、GUI等管理及控制方式。支持IOS、安卓、Windwos、中标麒麟系统。（需提供第三方测试报告并加盖厂商公章） 3. 系统应能实时显示录播画面、显示会议信息、录制时间和硬盘容量、剩余硬盘空间、网络连接状态等实时信息。 4.应支持第三方流媒体平台直播推流，同时支持互联网二维码一键直播应用，实现互联网直播。 5.应支持不少于7路高清视频的实时预览显示，支持视频通道拖拽式切换；支持输出视频通道预览放大。 6.平台需支持输入输出音频控制，以音柱实时显示音频大小，采用推拉式音量调节。7.中控界面可编程页面在线编辑，支持图片，文字，按键等编程应用，实现中控的集中控制管理。 8.需支持本地画面，远程交互画面合成布局，具备23种以上合成布局模式。 9.平台需具备录制、暂停、停止、录制通道选择、直播推送控制功能。 10.需支持视频文件在线点播VOD，需支持录像文件下载、FTP上传管理。 11.需支持值班模式、工作模式、演习模式、休息模式等场景保存，一键调取场景预案。 |
| （十六）无线 MIC 接收/发射机1套 |  |
| 1 | 含接收机1台，手持发射机2台，电源适配器1个，话筒支架2个 |
| （十七）会议话筒1套 |  |
| 1 | 单体：背极式驻极体，单指向（超心型）；频率100Hz-16KHz,9-52V幻象电源； |
| （十八）车内音响1套 |  |
| 1 | 含车内功放和2只车内喇叭 |
| （十九）便携式发电机1套 |  |
| 1 | 功率≥2kW |
| 2 | 电压：220V；额定功率：≥1.6kW；燃油箱容量 （L）≥ 3.6 |
| （二十）UPS+逆变1套 |  |
| 1 | 1KW |
| （二十一）便携式移动电源1套 |  |
| 1 | 电池容量：≥720Wh;交流输出;AC；2个/合计600W；220V纯正弦波；直流输出：USB:2个（12W）;type-c:1个；DC5521:40W/2个；放电温度：-20℃~60℃； |
| （二十二）车载电源管理系统1套 |  |
| 1 | 含断路器、漏电保护器、市电/发电指示灯及切换开关、发电机油表指示、过流过载保护、交直流电压电流表等。 |
| 2 | 配电箱能实时监视系统电压、电流、频率，具备旁路功能，可在UPS电源出现故障时提供应急供电措施 |
| 3 | 系统具备过压欠压保护功能，过压≥AC280V、欠压≤AC160V时系统自动宝华，线路电压恢复正常后，自动恢复供电。 |
| （二十三）电源线盘1盘 |  |
| 1 | ≥20米3*2.5²。 |
| （二十四）首次保养1次 |  |
| 1 | 服务：全车检测；更换：机油、机油；滤芯、空气滤芯。 |
| （二十五）随车资料 |  |
| 1 | 整车操作使用说明书及光盘（中文）；底盘操作使用说明书及光盘（中文）；整车操作维修手册（中文）；底盘操作维修手册（中文）；底盘质量保修卡；底盘合格证；发动机号码拓印件；底盘号码拓印件；随车器材清单；随车易损件清单；通信车车交接清单；车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文；零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文）； |
| （二十六）其他 |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |
| 3 | 整车参考外形图、结构图、效果图。 |
| 4 | 提供车辆工信部公告、交车时满足上牌要求。 |