| 通信指挥消防车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量：辆 预算：万元/辆 |  |  |  |
| （一）车体底盘 |  |  |  |
| 1.▲发动机功率：≥310 kw |  |  |  |
| 2.轴距≥5800+1300 mm |  |  |  |
| 3.驱动形式：6×4 |  |  |  |
| 4.改装后整车尺寸：约12000mm×2550mm×4000mm |  |  |  |
| 5.整备质量：≤25000kg |  |  |  |
| （二）改装部分 |  |  |  |
| 1 | 整车内饰、隔音隔热处理、主会议桌、操作人员座椅和会议桌、转角工作台 |  | 1、整车环保内饰及隔音隔热处理：整车采用优质防滑地板革，内部美观、大方、环保。采用实木或型材装饰条。并做隔音隔热处理。数量1套； 2、会议桌椅组合：会议桌长条形非折叠，定制款，采用优质实木木质桌面，喷漆抛光处理，安装桌面信息接口。会议桌设立一个主席座椅，两边为各四个座椅，两侧为折叠排软包座椅，指挥区共可容纳20人以上参加会议，数量1套；旋转座椅：定制电动座椅，防污染、耐轻度泼水工艺，可电动调节前后移动、俯仰角等，确保座椅舒适性，额定电压：DC12V；功率：≤300W；电流：≤25A；休眠电流≤1MA；带USB充电孔； 3、操作人员座椅：操作人员配置可旋转座椅2个； 4、转角工作台：工作台面采用转角方式，数量1套； 5、整车室内、外按实需定制LED系统显示屏。 |
| 2 | 排风、换气系统和空调系统 警灯警报器组合（配套隐藏式警灯机构） |  | 1车内强排风、新风换气系统：专业订制排风换气工作电压220V、风量≥500m²/h、噪音≤29-33db（A）、过滤污染物类型花粉；甲醛；PM2.5；二手烟、固态污染物CADR（立方米/小时）≥200立方米/小时，数量2套； 2、驻车220V空调系统：制冷量（W）：7000，制热量（W）：7700。数量2套； 3、警灯警报器组合（配套隐藏式警灯机构）：长度1.6m；输出阻抗：6Ω×2；声压级：125－135dB；失 真 度：≤5%；话筒频响：300HZ～3KHZ±3dB。数量1个； 投标人需具有智能控制系统和车辆管理系统的软件著作权并提供相关证明文件。 |
| 3 | 操作间机柜、天线自动翻转机构和茶水区设置等 |  | 1、19寸标准铝型材订制组合机柜：配置19寸标准铝型材订制组合机柜，数量按需定制；机柜封闭式小型机房，隔音隔热、散热自循环：配置的机柜采用封闭式小型机房设计，做隔音隔热、散热自循环处理。数量1套； 2、带茶水台，微波炉冰箱：双层PVC五防板材衬底，铺设耐磨地板，安装茶水柜一组，柜体及墙壁采用纤维皮包裹，车用冰箱50L 立式、车用饮水机、嵌入式车载冰箱，冷藏室≤42升，冷冻室≤5升，功耗：约40w，重量：约20kg；车载专用24V饮水机；功率：≤800w，数量1套； 3、天线自动翻转机构：工作电压：DC24V（或DC12V）最大工作耗流：≤3A。数量2个； |
| 4 | 车载卫星定位及导航系统、移动电缆、网络线缆、音视频线缆、野战光缆等线盘、车外伸缩照明、监控系统、车内照明系统 |  | 1、卫星定位及导航系统：内存：≥6+128G；屏幕类型：≥2K高清； 分辨率 ：≥2000*1200全贴合屏；CPU：≥8核；EQ：48段；联网方式：WiFi+4G全网通；定位：GPS+北斗；蓝牙版本：5.0；倒车：TDA7851； 2、记录仪：ADAS防碰撞记录仪1080P。数量1个； 3、移动电缆、网络线缆、音视频线缆、野战光缆等线盘：配置线缆及线缆盘包含移动电缆、网络线缆、音视频线缆、野战光缆等。数量2套； 3、车外伸缩照明、监控系统：伸缩杆，不低于15米，可以照明和摄像监控。数量1套； 4、车内照明系统：车内照明按照会议室照明要求，0.8m范围内：≥50 lux。数量1个； 投标人需具有智能控制系统和车辆管理系统的软件著作权并提供相关证明文件。 |
| （三）车辆箱体 |  |  |  |
| 1 | 后工作方舱箱体、扩展舱 外翻窗户、过渡修饰件、侧围及尾部装饰、裙边、内藏式踏板、内藏式设备柜、液压平衡支撑系统 加强型铝合金车顶平台、攀登梯、消防制式或用户指定制式整车涂装、车内外检修门及各类接口等 |  | 1、后工作方舱箱体：车厢尾部柜子，独立隔离。放各种设备，抽拉式。可以放杂物、通信设备等。数量1套； 2、扩展舱：双侧扩展舱，扩展深度约1m，扩展后整车宽度约4.5m；采用电动/手动侧拉机构；导轨采用特种材质钢，确保滑轨强度大，不变形；扩展机构含电机，齿轮、齿条、电机和控制系统。应通过先进控制系统，实现一键自动扩展、收拢以及地板升降调平；具有无线、有线等多种控制方式，可单侧扩展，同步举升。数量2个； 3、外翻窗户：定制外翻窗，数量4个； 4、过渡修饰件、侧围及尾部装饰：车体与车头之间中间的部分，挡板，装饰用。侧围及尾部装饰：车厢侧体的尾部的装饰。数量1个； 5、裙边、内藏式踏板、内藏式设备柜：裙边：车体底盘一圈（周围），装饰、里面放置供电接口、数据接口等。内藏式踏板：车厢到地面楼梯。内藏式设备柜：放置大屏对面，在会议桌的另一边。可放置广播电台、音视频、指挥调度、卫星通信等设备。数量1个； 6、液压平衡支撑系统：智能支撑腿，一键找平，单支腿自重：22.0公斤；单支腿最大承载：8000公斤；工作电压：24V直流。数量1个； 7、加强型铝合金车顶平台、攀登梯：车顶周围设置小栏杆、车顶底板加厚；登舱梯用于登上舱外设备修理门用，采用铝型材梯框型材和踏步型材铆接而成，每级台阶安装照明灯；登顶梯用于登上舱顶使用，登顶梯采用专用铝型材梯框型材和踏步型材铆接而成、固定安装、确保安全性。数量1个； 8、消防制式或用户指定制式整车涂装：外饰方案根据要求进行设计，符合消防救援队伍规范，出效果图确认后，采用环保漆进行喷涂，专业烤漆房烤漆。数量1个； 9、车内外检修门及各类接口等：设置车内外检修门：发动机等门，类似车头盖、后备箱盖；各类接口：各类防水盖。数量1套； 提供车辆管理系统软件 |
| （四）供电系统 |  |  |  |
| 1 | 20KW超静音柴油发电机 |  | 超静音柴油发电机（1台）： 功率：≥20KW，提供整车供电及长时间工作时的电力供应，7米噪声系数≤54分贝； |
| 3 | UPS及蓄电池组 |  | 容量：≥10KVA；输入制式：L+N+PE；额定输入电压：200/208/220/230/240Vac；输入电压范围：110-300Vac；功率因数：≥0.9；电池电压：≥192-240Vdc；输出制式：≥L+N+PE；额定输出电压：220/230/240Vac±1%，数量1套；支持车内主要通信设备工作时间≥3 h； |
| 5 | 逆变电源、电动电缆卷轴 外接电源及数据接口、智能电源控制系统 |  | 1、逆变电源：DC24V转AC220V，1000W，数量1个； 2、电动电缆卷轴：电动电缆卷轴：电动卷轴2组，长度50米，数量2个； 3、外接电源及数据接口：220V电源输入接口1个、220V电源输出接口1个、电源总开关1个、220V漏电保护模块1个、220V防雷保护模块1个、符合国家相关标准；根据需要布置电源信号接口；包括但不限于以下电源信号接口：RJ45数据接口：≥4个；RJ11电话接口：≥2个；BNC标清音视频输出接口：≥2个，BNC标清音视频输入接口：≥2个，HDMI输入/输出接口：≥4个；50Ω射频电缆接口：≥1个，光纤接口≥2个； 4、车载智慧电源管理系统（1套）：含智慧空开、漏电保护器、市电/发电指示灯及切换开关、过流过载保护、交直流电压电流表；配电箱面板为数控机床加工，表面喷塑处理，配电箱后背板根据配电需求配备相应数量接口；箱体内线缆均带中文标示，捆扎合理美观，部件及线缆固定牢固可靠，火线、零线、地线均带隔离保护，箱体内部件布局合理，维护方便，预留备用空开；车载智慧电源管理系统过压≥AC280V/欠压≤AC160V（@AC220V供电时），线路电压恢复正常时，供电自动恢复（需提供经中国计量认证（CMA）的第三方检测机构出具的检验报告证明）。 车载电源管理系统内部的智慧空开符合：GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》的要求，整机高温（运行）测试，在环境温度：60±2℃时，试验周期24小时，试验电流约63A，试验电压约AC230V时，测试过程中设备无死机、重启、误动作等现象，远程实时连接服务器不掉线，远程实时连接服务器不掉线，远程任务指令执行两组，组内分闸合闸指令间隔1小时，每组指令都能正确执行（需提供经中国计量认证（CMA）的第三方检测机构出具的检验报告证明）。 |
| （五）卫星通信设备 |  |  |  |
| 1 |  | 双频静中通天线（1套）： 1.支持载波信标混合搜索,（提供软件测评机构出示的第三方检测报告证明） 2.天线形式：偏馈式，碳纤维抛物面式 3.等效口径：≥1.2米 4.工作频率： Ku波段：发射(Tx)：13.75～14.50GHz 接收(Rx)：10.70～12.75GHz Ka波段：发射(Tx)：29.00～30.00GHz 接收(Rx)：17.70～20.20GHz 5.天线增益： Ku波段：发射(Tx)：≥42.00dBi@14.25GHz 接收(Rx)：≥41.00dBi@12.50GHz Ka波段：发射(Tx)：≥48.70dBi@30.00GHz 接收(Rx)：≥ 45.20dBi@20.00GHz 6.馈源：Ku波段：线极化 Ka波段：圆极化 7.方位范围：±195° 俯仰范围：5°～80° 极化范围：0°～90° 8.▲卫星天线在室外环境下，一键切换双频对星功能正常（提供卫星天线通过中国计量认证（CMA）的第三方检测机构出具的检测报告证明）。 9.考虑后期扩容，天线具有双模功能。 10.▲卫星天线，Ku频段具有两个卫星通道，支持一键切换功能，具有双星双模功能（一套天线下需在传统卫星和高通量卫星之间切换），（提供双星双模切换器通过中国计量认证（CMA）的第三方检测机构出具的检测报告证明）。 |  |
| 2 |  | 卫星功放（1套）： 1.功放显示屏需内嵌入于设备，应满足能耗低，轻巧纤薄，能显示纯粹的黑色效果，功放配备OLED屏，可显示输出功率、内部温度、参考存在等信息，需提供设备工作状态照片并加盖制造商公章证明证明。 2.输出功率≧43dBm； 3.投标时提供工信部出具的无线电发射设备核准证（有效期内）证明； |  |
| 3 |  | LNB(1个)： 1.输入频率：10.70GHz-12.75 GHz； 2.输出频率：950-1450MHz； 3.LNB本振频率：11.30GHz |  |
| 4 |  | 卫星调制解调器1（1套）： 1.可接入消防救援局卫星主站网管系统； 2.中频频率：950MHz～2150MHz； 3.调制解调方式：BPSK、QPSK、8PSK、16APSK； 4.接口类型和阻抗：Rx/Tx: N型头(阴)，50Ω； 5.输出电平：-55dBm～-5dBm； 6.数据接口：具备网口、RS232接口和V.35接口，可根据客户需求扩展定制 |  |
| 5 |  | 卫星调制解调器2（1套）： 可接入Ka高通量卫星（中星16）卫星系统，连接后可上互联网。(含Ka卫星调制解调器，4W一体化功放及LNB）,▲需提供卫星运营商出具的本项目售后服务承诺书。 |  |
| 6 |  | 路由器（1套）： 1.WAN口：≧2个 2.LAN口：≧4个 |  |
| 7 |  | 通信服务费（1项）： 含一年卫星通信费，上行6Mbps，下行40Mbps，全年不限流量。 |  |
| 8 |  | 高通量卫星背包基站（1套） 1、外观与结构： 双模结构化设计：可用作单独的Ku卫星背包基站或Ka卫星背包基站或Ku/Ka高通量卫星背包基站； 车载便携双用设计：经过增配相关配件，卫星背包基站具备转换为车载形态的可扩展性，可在车内操作一键对星、开通LTE业务，使用车载24VDC或220VAC电源；卫星背包基站可在5分钟内从车载形态转换为背包形态； 系统重量:Ka单模：主机净重≤15kg（含调制解调器、4W收发信机、LTE基站，不含电池、背包等附件）； 天线口径：≧80cm； ▲需提供由国家无线电监测中心检测中心出具的功能/性能测试报告证明； 2、天线控制系统： 跨波束切换：可以在Ka卫星不同波束下自动切换使用、Ku卫星不同波束下自动切换使用； 对星模式：支持一键全自动对星及手动对星； 对星时间：≤3分钟； 操控方式：PC端软件或智能控制手柄； 方位范围：0°～360°自动可调； 俯仰范围：20°～72°可调； 电池热备热插拔：设备可双电池供电，更换其中一块电池时设备供电不断，设备业务不中断； 需提供由国家无线电监测中心检测中心出具的功能/性能测试报告证明； 3、电气性能指标： ka接收频率/接收增益：17.70～20.20GHz/≥41.3+20lg（f/20.00）dBi； ka发射频率/发射增益：29.00～30.00GHz/≥44.8+20lg（f/30.00）dBi； ku接收频率/接收增益：10.70～12.75GHz/≥38.0+20lg（f/12.50）dBi； ku发射频率/发射增益：13.75～14.50GHz/≥39.1+20lg（f/14.25）dBi； 接收低噪放线性增益：55±5dB； 第一旁瓣：≤-14dB； 天线极化隔离度：≥30dB； 交货时需提供由国家无线电监测中心检测中心出具的功能/性能测试报告证明； 4、防护等级：不低于IP67,需提供由中国评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检测机构出具的试验报告证明； 5、卫星背包基站通过盐雾、湿热、高低温、振动冲击试验，交货时需提供由中国评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检测机构出具的检测或试验报告证明； 6、Ka卫星调制解调器： 可接入Ka高通量卫星（中星16）卫星系统，连接后可上互联网。(含Ka卫星调制解调器，4W一体化功放及LNB）,（需提供卫星运营商出具的项目授权书证明） 7、微波发射机： 调制技术:COFDM；调制方式 :QPSK，16QAM，64QAM；频率范围 :336-344MHz/565-575MHz 现场可一键切换； 8、一体式图像终端： 接入广东消防总队图像综合管理平台,平台中能提取便携站资源，提供承诺函；屏幕尺寸≥15寸，内置微波接收机； 9、通信服务费： 含一年卫星通信费，上行6Mbps，下行40Mbps，全年不限流量； 10、移动公网接入服务： 提供移动公网基站接入服务3年；整套系统可以接入广东省移动运营商核心网，实现移动公网基站接入服务；网络支持：4G。 |  |
| 9 |  | 天通卫星电话（1套） 1.网络：天通一号卫星网络、4G全网通网络； 2.显示屏：≥5.0英寸IPS屏，FHD； 3.系统：不低于Android 10 4.存储：不低于4GB RAM + 64GB ROM； 5.防护等级：不低于IP68，抗1.5m硬面跌落； 6.含全向车载天线。 |  |
| 10 |  | 车载式天通卫星固定电话（1套） 1.基本功能：天通卫星网/地面全网通:语音、短信、数据 2.尺寸: ≤210 x 220 x75mm(主机) @164 x462mm(天线) 3.显示: ≥5.0英寸彩屏 4.防护:不低于主机IP55/天线IP66 |  |

| （六）无线通信系统 |  |
| --- | --- |
| 1 | 火场通信车载台（1台）： 1、频率范围：350-400MHz；信道容量：≥1024；区域容量：≥64（每区域支持不少于32组）；接收音频额定功率：≥3W，接收音频最大功率：≥6W。外形尺寸：≤49*178*156mm；整机重量：≤1300g； 2、冷启动定位时间检验：≤31s；静态水平定位精度检验：≤10米；提供国家认可检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告证明。 3、工作模式：支持数模常规包含模拟常规、数字常规（DMR数字常规、PDT数字常规）、PDT数字集群、模拟集群、增强型常规六种工作模式，可在不重启的条件下自由切换，切换完成后可正常工作，交货时提供国家认可检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告证明。 |
| 2 | MESH自组网设备（3套） 1、频段：支持486-546MHz/566-626MHz，其他频段可定制；工作带宽：支持5M/10MHz/20MHz等自由配置；组网支持节点数：不小于32节点；射频：采用2通道设计，支持2T2R；射频功率：≤2x2W；接收灵敏度：≤-105dBm；传输速率：峰值速率不小于50Mbps；防护等级：IP67； 2、组网：支持多套设备无中心同频组网，支持点对点、点对多点、链状中继、星状、网状、混合等任意网络拓扑结构自适应动态调整，支持多跳接力及中继转发；提供宽带自组网系统软件著作权证书扫描件并加盖制造商公章及权威机构带有CNAS标识的检测报告证明；设备组网支持自同步，可在没有GPS等外部同步手段的条件下进行组网；扫频：支持扫频功能，实时查看周围无线环境各频点的干扰情况；多跳性能：自组网具备多跳能力，节点中继跳数不小于6跳，6跳后带宽不低于7Mbps；组网时间：7台自组网设备开机组网时间不超过45秒；交货时提供权威检测机构带有CNAS标识的检测报告证明； 3、设备抗盐雾性能满足GJB 150.11A 盐雾试验要求；设备抗霉菌性能满足GJB 150.10A 霉菌试验要求；设备抗振性能满足GJB 150.16 振动试验要求；设备抗湿热性能满足GJB 150.9A 湿热试验要求；设备电磁兼容满足GJB151B 相关要求；需提供权威检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告证明； 4、工作温度：-40~60℃，满足GJB150.3A 高温试验、GJB150.4A 低温试验要求,需提供权威检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告证明； 5、设备尺寸：含电池设备尺寸不大于275x180x70mm；设备重量：设备含电池重量≤4kg； |
| 3 | LTE基站（1套） 1、工作频段：1447MHz-1467MHz/1785MHz-1805MHz/566-626MHz，中心频点可调；工作带宽：支持5MHz/10MHz/15MHz/20MHz；无线制式：TD-LTE；时隙配比：支持 1:3、2:2、3:1；系统吞吐量：≥0.8Gbps；集群呼叫建立时延：≤300ms；最大集群用户数：≥500；最大群组数：≥100；最大在线集群呼叫：≥240；核心网支持最大接入基站数：≥10； 2、基于TD-LTE和B-TrunC技术，内置核心网、多媒体调度单元、无线基站全套集群业务网元，支持语音对讲、视频组呼和视频全双工呼叫、视频电话、视频上传及分发、定位、短彩信等多媒体调度业务，支持综合接入手持终端视频、布控球视频、单兵视频、固定监控摄像头视频等多种视频源；支持480p、720p、1080p等多种图像分辨率，支持码流传输带宽自适应策略；支持视频转分发功能；提供集群多媒体调度系统软件、集群核心网系统软件、集群网管系统软件、集群调度系统软件、集群调度台服务器交货时提供软件著作权证书扫描件并加盖制造商公章； 3、核心网统一网管：支持调度员管理、群组管理、用户管理、系统管理、高级管理等功能，采用B/S架构，方便操作维护；支持调度台数量：不少于 3 个调度台同时登录，支持PAD调度台； 4、射频通道数量：2个,双发双收，馈线数量少，射频衰减小，提升信号覆盖，同时减少现场操作，提供所投标设备射频端口照片并加盖制造商公章； 5、射频功率：2x5W（1.8G）/2x10W（1.4G、566-626MHz）；高效功放技术：支持CFR、DPD、Doherty，降低设备功耗；调度接口：2个，防水航空接头； 6、系统快速性：支持一键开机，5分钟内完成系统建立，无需配置和更改参数；LTE背负系统设备支持PAD调度台WIFI接入，实战使用方便快捷；操作便捷性：自带高亮液晶屏及控制旋钮，随时修改发射功率、频点、带宽、小区开关断等参数(提供产品结构图和彩页并加盖制造商公章) 7、故障弱化模式：支持，即当基站与核心网断链或核心网发生故障时，系统进入故障弱化模式，终端不会丢失群组信息，且终端可执行群组语音呼叫、群组视频呼叫、语音电话及视频电话，当恢复与核心网连接时，系统自动退出故障弱化模式恢复正常业务； 8、结构要求：系统采用一体化设计，机身厚度≤11cm，长度≤48cm，宽度≤28cm，重量（含电池）不超过11.5kg，可单人背负,提供产品（含电池）称重图片证明并加盖制造商公章； 9、供电方式：自带锂电池供电，电池与主机一体化设计，备电时间≥4小时，同时支持外部电源供电，提供产品结构图和彩页并加盖制造商公章。 |
| 4 | 公专结合多模大屏终端（5台） 1、窄带专网频率范围：350M-400M，支持模拟常规、MPT集群、PDT数字常规和PDT数字集群多种工作模式；具备大容量运行内存RAM与存储空间ROM，其中运行内存≥3GB，存储空间≥128GB；支持双屏显示，主屏幕尺寸≥4.0吋，支持触摸操作，辅屏尺寸≥0.9吋，显示对讲信息；标配电池电压7.4V，容量不小于4000mAh；支持前后摄像头，摄像头像素均≥1300万； 2、支持：WiFi、蓝牙、NFC、支持北斗/GPS定位，具备独立北斗定位的能力； 3、终端设备同时支持PDT窄带集群模式、LTE专网集群模式以及LTE公网模式，提供工信部出具的PDT和LTE专网型号核准证电子扫描件证明；产品通过中国质量认证中心的中国国家强制性产品认证，提供国家认可检测机构出具的CCC证书证明； 4、可通过PDT数字集群或公网集群进行语音呼叫；支持B-TrunC集群和PDT工作模式切换；支持B-TrunC集群和公网集群自动动切换；（交货时提供国家认可检测机构出具的出具的带有CNAS标识的检测报告证明）。 |
| （七）计算机办公系统 |  |
| 1 | 工控机（1台）： CPU主频≥2.8GHz，内存≥16g，≥500G固态+1T机械硬盘，≥4G显存独立显卡，支持VGA+HDMI双显输出，≥2个网口，≥6个usb，无线键鼠套装，主机≤4U，配正版操作系统。 |
| 2 | 车载5G路由器（1台）： 5G无线路由器，天线与主机分离，天线可安装车顶，具有无线WIFI功能，支持网卡直接插入设备连接公网。 |
| 3 | 网络交换机（1台）： 千兆以太网交换机，≥24个10/100M/1000M自适应RJ45端口，交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率：≥51/126Mpps，支持POE供电。 |
| 4 | 监视器（2台）： ≥19寸高清液晶监视器，≥1*HDMI接口，支持1080P视频显示。 |
| 5 | 多功能一体机（1台）: 类型：彩色激光；多功能：打印 扫描 复印 传真；打印幅面：A4 幅面 |
| （八）视频采集系统 |  |
| 1 | 车顶一体化摄像机（1台）： 双舱设计、摄像机与红外补光灯隔离、有效隔热隔光、≥32倍光学变倍；≥200万像素、支持1080P高清视频输出、有效像素不低于1920×1080；1路高清视频输出，1组RS485控制接口。 |
| 2 | 摄像机防护罩（1套）： 铝合金材料，防护等级 IP66，含雨刮模块，尺寸与车顶一体化摄像机尺寸匹配。 |
| 3 | 会议摄像机（1台）： ≥200万有效像素的高品质HD CMOS成像器件，图像分辨率：1080P ；光学变焦≥12倍，数字变焦≥10倍；可水平及俯仰旋转，且满足视频会议需求。 |
| 4 | 车内会议摄像机（1台）： ≥200万像素，提供1080P高清画质；≥3倍光学变焦；水平及俯仰旋转, 支持自动翻转, 无监视盲区；支持ONVIF、GB/T28281；H.265/H.264/MGPEG双编码三码流； |
| （九）音视频处理及显示系统 |  |
| 1 | 分布式系统高清输入节点（8路）： 1路HDMI2.0 4k@60Hz信号输入（支持HDMI-4k、DP-4k、DVI信号格式） 分布式任意输入输出节点均可独立编程，单个节点配合会议话筒主机与摄像机实现摄像联动跟踪功能。USB2.0接口≥1、USB3.0接口≥1、凤凰座音频输入接口≥1、凤凰座音频输出接口≥1、3.5 mic音频输入接口≥1、3.5音频输出接口≥1。 系统完全去中心化设计，系统采用基于网络IP架构的纯分布式结构；系统运行无需服务器；配置液晶面板，显示节点基本信息，显示设备IP地址等信息。单个分布式节点支持io口触发，发送字符串到串口或者网口接收显示。 分布式具有中控编程接口：红外学习口≥1、红外控制口≥4、继电器接口≥2、I/O控制接口≥4、RS-232≥2、RS-485≥1、网口≥1、光纤接口≥1；音频支持AAC、G711a、G711u协议；支持H.264、H.265协议。支持信号源叠加任意字符（台标）功能。支持POE和适配器双供电模式，具有电源冗余热备，确保分布式节点可靠运行。平均修复时间MTTR≤30min；设备核心主处理芯片采用国产自主开发芯片，整机产品为100%全国产自主可控；平均无故障时间MTBF≥120000小时。 |
| 2 | 分布式系统高清输出节点（7路）： 支持1路HDMI4K@60Hz视频输出接口（支持HDMI-4k、DP-4k、DVI信号格式）；分布式任意输入输出节点均可独立编程，单个节点配合会议话筒主机与摄像机实现摄像联动跟踪功能；USB2.0接口≥4、USB3.0接口≥1、凤凰座音频输入接口≥1、凤凰座音频输出接口≥1、3.5 mic音频输入接口≥1、3.5音频输出接口≥1；系统完全去中心化设计，系统采用基于网络IP架构的纯分布式结构；系统运行无需服务器；配置液晶面板，显示节点基本信息，显示设备IP地址等信息；单个分布式节点支持io口触发，发送字符串到串口或者网口接收显示；支持坐席端OSD菜单可视化推送信号上屏显示，推送后大屏画面在坐席的osd可以实时预览图像；支持信号源叠加任意字符（台标）功能；。 |
| 3 | ▲分布式具有中控编程接口：红外学习口≥1、红外控制口≥4、继电器接口≥2、I/O控制接口≥4、RS-232≥2、RS-485≥1、网口≥1、光纤接口≥1；确保分布式节点可靠运行；平均修复时间MTTR≤30min；设备核心主处理芯片采用国产自主开发芯片，整机产品为100%全国产自主可控；平均无故障时间MTBF≥140000小时（需提供经中国计量认证（CMA）的第三方检测机构出具的检验报告证明）。 |
| 4 | 高清视频会议终端（1台）： 可无缝接入消防图像综合管理平台，指挥中心通过视频终端可调度平台设备图像，进行视频会商调度（投标人需提供承诺函）；终端为分体式视频终端，摄像机与视频终端可分离部署，终端系统应为嵌入式操作系统，确保终端长时间稳定可靠运行；通信标准：H.323、SIP；视频标准：H.264、H.264 High Profile；音频标准：G.711/G722/G.722.1/ G.729/G.719，宽频语音；双流多流：H.239、H.239+；视频码率支持32Kbps～6Mbps可选，图像帧率支持1、5、10、15、30、60之间可选；音频码率支持8Kbps、24Kbps、48Kbps可选；视频输入接口≥3路，至少满足1×SDI，1×DVI，1×Composite Video；视频输出接口≥3路，至少满足1× DVI，1× HDMI，1× VGA；音频输入接口≥2路，音频输出接口≥1路；音频输入和输出接口需满足1组RCA左右声道接口；支持视音频、协议全适配，支持不同速率、不同编码协议、不同分辨率的终端混合会议；支持每个会议都有多画面，多画面显示个数≥16；支持多种数据业务的应用，包括数据多流、文档共享、媒体共享、屏幕共享，电子白板和文字讨论等；终端支持直接召开临时调度会议，即用户不用进入WEB后台管理建会，直接建立进入临时调度会议，并邀请人员参加调度会议；终端调度监控，海康、大华、天地伟业、景阳等厂商的监控摄像机可通过ONVIF和GB/T28181协议接入平台，在会议中可调取接入平台的监控摄像机的图像并进行广播，可与监控前端双向对讲；支持在768Kbps下传输H.264 High Profile编码1920*1080P@30帧高清视频图像，客户端收到的音视频唇音同步，单向采集编码传输解码图像延时＜300ms，单向传输视音频延时小于100ms；支持H.264 High Profile编码协议在丢包率达到30%的网络环境下，客户端接收图像清晰流畅无花屏破损，视音频唇音同步。 |
| 5 | 5G视频会议终端（1套）： 支持5G全网通制式，支持接入华平等多种主流视频会议平台 视讯通信标准：ITU-T H.323协议、SIP协议 音频标准：G.711/G722/G.722.1/G.729,Audec 视频输入：1*SDI高清输入，1*DVI-I高清数据输入（HDMI/DVI/VGA/YPbPr）,1*Composite Video 视频输出：1*VGA 1920*1080全高清解码输出，1*HDMI 1920*1080全高清解码输出 |
| 6 | 硬盘录像机（1台）： 支持1080P高清音视频录像及回放，输入≥4路，含2T硬盘。 |
| 7 | 交互式触摸屏（1台）： 屏幕尺寸：≥50英寸，屏幕比例：16:9，支持4K超高清（3840*2160）并向下兼容2K/1080P等分辨率，接口类型：≥2个HDMI、≥1个USB。 |
| （十）广播系统 |  |
| 1 | 有线话筒（1只）： 超心形有线话筒，支持幻象供电，带底座，抗干扰性好，防啸叫。 |
| 2 | 无线话筒（1套）： 含接收机1台，带底座无线话筒2只，抗干扰性好，防啸叫，自动一键对频，无线传输距离≥20米。 |
| 3 | 数字矩阵调音台（1台）： 调音台为机架式安装，最大增益≥55dB；采样率≥48kHz；总谐波失真+噪声 ≤0.003 @20-20KHz ， 18dBu输出时；最大输入、输出电平：不低于+18dBu，平衡；通道隔离度：不低于104dB@1k Hz；幻象电源 48V；每个通道可切换；具备前置放大器功能。 |
| 4 | 数字矩阵调音台输入≥18路，输出≥8路，具备自动混音、自动增益、噪声消除、回声消除、反馈消除等功能；（需提供经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可或通过中国计量认证（CMA）的第三方检测机构出具的检验报告） |
| 5 | 车内音响（1套）： 车内高保真2.0音响系统1套，功率≥2*10W。 |
| 6 | 车外功放（1台）： 频率响应：等于或优于20Hz-20KHz，信噪比：等于或优于105dB，功率：≥1000W*2，保护功能：直流、短路、超温、开关机冲击，散热方式：二级强风、隧道式、向后板吹风。 |
| 7 | 车外大功率喇叭（4只）： 功率不小于100W，室外扩音喇叭。 |
| （十一）可视化指挥调度系统 |  |
| 1 | 可视化指挥调度平台（1套）： ▲≥24路HDMI视频输出接口 ，≥24路 HDMI内嵌音频输出(接口支持HDMI-4K、DP-4K、DVI 信号格式) 最大分辨率支持 3840*2160@60Hz;机箱尺寸≤5U，支持机架式安装，简化布线流程（需提供经中国计量认证（CMA）的第三方检测机构出具的检验报告证明） ▲≥24 路千兆网络接口，6路光纤接口，交互容量: 2.4/24Tbps。包转发率≥513/705Mpps，接口带宽≥3.125Gbs (全数字) : 像素带宽≥225MHz (全数字) : 兼容 DVI1.0，支持分辨率≥4K@60Hz 并向下兼容（需提供经中国计量认证（CMA）的第三方检测机构出具的检验报告证明） ≥1 个电源指示灯，≥1 个视频信号指示灯，≥1个网络状态及信号传输状态灯 ≥1路红外学习口，≥4路红外控制口接口 主机自带网络解码功能,无需添加分布式输入网络解码功能节点或者服务器，即可接入 ipc 网络摄像机上屏显示。 支持节点在线检测，实时显示节点在线状态 设备核心主处理芯片采用国产自主开发芯片整机产品为 100%全国产自主可控。 支持 LED 非标分辨率大屏拼接输出同步，支持信号任意开窗、漫游、叠加、缩放等功能,支持台标功能 机箱采用集中插卡式设计架构,所有板卡内部网络通信和集中供电。板卡无需适配器单独供电和连接网线至交换机。≥12 张板卡，板卡可自定义为输入或者输出类型。 满载≤150W |
| 2 | 软件功能： ▲系统采用 CRE分辨率自适应编/解码算法，通过匹配节点间的分辨率，自动调节码率，优化带宽占用率 (编码端至解码端) ，超低编解码延时，信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出，编码端至解码端，图像延时≤16ms。（需提供经中国计量认证（CMA）的第三方检测机构出具的检验报告证明） 系统控制管理软件支持主流自主安全可控操作系统；客户端同时支持视频可视化调度，拼接管理，中央集中控制等功能。客户端软件界面内容完全可编程自定义。 支持对信号源和显示端进行文字备注，支持输入分组和输出分区功能。支持信号关键字快速检索功能。无需外加编、解码器及服务器，即可实现IPC接入及控制，支持IPC流媒体解码转码，≥16路1080P信号的同时实时浏览；支持自定义视频源分组、快速搜索查询收藏、便捷调取上屏； ▲支持设置轮巡功能；轮询画面可以设定轮询的时间，轮询的监控画面可以任意绑定分布式节点任意数量进行定时轮询切换。支持通过 io 触发，自动调取某路监控视频切换至大屏放大查看；（需提供经中国计量认证（CMA）的第三方检测机构出具的检验报告证明） 分布式系统编码器和解码器与高清混合矩阵、集中控制平台、IPC流媒体服务器等管理软件相互兼容；支持预编辑模块，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局；可把拼接屏分成需要的分屏布局，预先保存，把需要上屏的画面拖到分屏布局里面，确定不误再点击确定调用预案直接投送大屏显示；形成不规则分屏模式。 支持一键控制功能：无需KVM服务器，系统稳定性强。支持1套鼠标键盘直接任意控制不少于36个任意排列坐席屏幕进行跨屏漫游操作，具备自定义快捷键功能，实现一键推屏，无缝快速切换坐席视频信号和大屏视频信号，不黑屏、不闪屏；（需提供经中国计量认证（CMA）的第三方检测机构出具的检验报告证明） |
| （十二）集中控制系统 |  |
| 1 | 集中控制系统（1台）： 采用主频≥1.1GHz的32位内嵌式处理器，ARMCortex-A9双核CPU，内存≥2GB，Flash闪存≥1G。 独立可编程串口≥10路，继电器接口≥4路，IO接口≥4路，红外接口≥4路集成中控控制、视频录播、矩阵音视频信号切换、流媒体交互、物联网智能控制、综合运维管控、智能语音控制等功能为一体；输出板卡支持1分屏、4分屏模式。 在普通模式下，可进行主画面、辅画面双屏显示；在互动模式下，可同时推送≥4路RTSP流到主屏4画面显示；支持多种信号格式切换，插卡式单卡单路，所有板卡热拔插，HDMI和SDI板卡内嵌音频输入； 支持录播功能，内置≥2T硬盘，可扩展至≥8T硬盘；网络接口≥8路； 与集中管控综合服务运维平台兼容：支持运维平台对网络可编程媒体终端进行集中管控，实时查询设备在线情况、中控批处理功能等；录播支持资源模式或电影模式；资源模式可将每一路输入信号源进行录制以及一路音频录制；电影模式录制合成视频画面以及音频录制；支持≥2路高灵敏MIC音频输入卡，板卡上自带幻相电源开关以及音频增益旋钮，实现麦克风输入。 中控主机具备优良的抗振、抗冲击，抗高低温和湿热性能，通过国军标标准规定（GJB150）。交货时提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的检测报告； |
| 2 | ▲支持≥4路视频输入卡槽接口，≥2路视频输出卡槽接口。11）支持H.264协议：4路视频输入卡槽设置生成≥4路RTSP流媒体编码输出到交换机； （需提供经中国计量认证（CMA）的第三方检测机构出具的检验报告证明） |
| 3 | 平板电脑（1台）： 采用≥双核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53高性能处理器，最高主频≥1.8GHz，RAM：≥4G；ROM：≥16GB。 屏幕：≥12.3寸IPS屏幕，分辨率：≥1920*720,最多支持10点电容触摸；设备≥1路千兆以太网接口，≥1路TYPE-C接口支持视频输出；≥1路USB3.0接口，支持U盘等存储设备。支持USB下载程序控制界面和支持网络下载两种方式；支持有线和无线wifi两种通讯方式与中控主机连接；支持网络接收文本显示功能，显示受控设备实时控制状态；配合分布式信号或者IPC网络摄像机信号支持RTSP流媒体信号可视化预览操作，所见即所得体验效果。界面可编程，操作界面可由用户自定义，支持PNG、JPG 常用图像格式，图形界面支持文本、3D 按钮、多态按钮、非常规按钮特效，用户界面个性化需求； |
| 4 | 无线路由器（1台）： 双频大功率无线路由器，支持WIFI6，支持MU-MIMO规格至少为6x6，信号覆盖半径≥30米。 |
| 5 | 车载设备集中监控软件（1套）： 多操作终端实时界面同步；支持后期系统界面、脚本语言编程，可按用户需求定制化界面管理；支持对输入输出节点、调音台、硬盘录像机，车顶/车内摄像机、折叠升降照明等设备进行集中控制；支持分布式音视频控制，具有成熟的音视频设备分布控制的功能模块。 |
| 7 | 网络安全不良信息过滤系统:(1套) 系统需基于图像识别和深度机器学习的人工智能（AI）技术，针对视频流传输内容进行全自动智能分析，进行不良内容识别；系统需全面精准过滤不良图片、不良视频、不良网页等各种不良内容，不受限于图片、视频、网页的具体编码格式和呈现方式；系统需实时在线防护，全自动不良内容识别与防护，一旦发现不良内容，无须人工干预，及时自动屏蔽视频流，避免不良内容扩散；系统需对不良内容防护设备独立设计，能够灵活的部署于视频系统中，不占用原视频系统资源，不影响视频系统的正常功能；视频防护设备需采用即插即用的设备接口设计方式，支持零配置部署；视频防护设备，无须联网即可实现完整的过滤功能；视频防护设备需支持HDMI、DVI、VGA等多种视频接口类型；视频防护设备需支持8/10/12-bit等常规色彩深度；视频防护设备需支持RGB 4:4:4，YCbCr 4:4:4，YCbCr 4:2:2， YCbCr 4:2:0 等常规视频流格式。 |
| 8 | ▲单帧不良内容图片的检出率≥99.8%，单帧正常内容图片的准确率≥99.8%。（需提供中国境内具有相应检测资质的国家级检测机构出具的完整的检测或测试报告证明并加盖制造商公章） |
| （十三）随车资料 |  |
| 1 | 随车资料（1套）： 整车操作使用说明书及光盘（中文）；底盘操作使用说明书及光盘（中文）；整车操作维修手册（中文）；底盘操作维修手册（中文）；底盘质量保修卡；底盘合格证；发动机号码拓印件；底盘号码拓印件；随车器材清单；随车易损件清单；通信车交接清单；车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文；零部件目录、各类装置平面图、总图、电路图（各附中文）、其他：整车参考外形图、结构图、效果图。 |