| 宣传消防车技术需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要技术参数及要求 |  |  |  |  |
| 数量：辆 预算单价：万元/辆 总计：万元 |  |  |  |  |
| （一）整车 |  |  |  |  |
| 1 |  | ▲满载总质量：≥5000kg |  |  |
| 2 |  | ▲乘员人数（含驾驶员）：≥2人 |  |  |
| 3 |  | ▲外廓尺寸≥5900*2200*2900 |  |  |
| 4 |  | ▲最大车速≥80km/h |  |  |
| 5 |  | ▲排量≥2L |  |  |
| 6 |  | ▲变速器型式：手动MT |  |  |
| 7 |  | ▲接近角/离去角（º）≥18º/10º |  |  |
| （二）底盘 |  |  |  |  |
| 1 | ▲发动机最大功率≥150kw |  |  |  |
| 2 | ▲比功率≥10kw/t |  |  |  |
| 3 | ▲轴距≥3000mm |  |  |  |
| 4 | ▲底盘：国VI |  |  |  |
| （三）驾驶室及车箱 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 车箱材质：本体主骨架为钢制型材。 |  |
| 2 |  |  | 车箱结构：采用副大梁与框架一体式结构,钢制框架和铝合金型材专用连接件结构，空间设计合理.器材布置紧凑，空间利用率高。对车厢内部需要经常检测的部件，在适当部位加装有活门，其他需要进入车内部检查和维修的地方也加装有敞开或有可移动的板件。 翻板踏脚：钢框架覆铝合金花纹板。 |  |
| （四）保障系统 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 额定功率：≥8kW，采用新型智能轻混发电，也可以采用家用220V外接电源，车身自带航空插头，带≥50m外接电源线加卷线盘一套 |  |
| 2 |  |  | ▲配备 119 报警体验系统、厨房火灾演示系统、电气线路过载火灾演示系统、建筑烟雾传播演示系统、消防自动化喷淋演示系统等宣教演示系统。 |  |
| （五）LED大屏宣传视频播放系统 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 车体单侧为 P6高清LED大屏幕； 车体另外一侧为单色条屏和灯箱广告的结合，内设滚动式装置，可完成5副图片的切换； 屏幕尺寸≥3400mm*1700mm； 亮度≥4500Nit； 尾部加装p10单色调屏，屏幕尺寸≥1200*1400mm，可以滚动播放各种文字形式广告宣传； |
| （六） |  |  |  | 音频播放系统 |
| 1 |  | 多媒体视频同步控制系统，车载显示器≥17寸，工业控制机，内存≥2G，硬盘≥128G，有线键盘鼠标。 ≥200W功率放大器，配备话筒。 车载专用高品质音箱2个。 专用机柜： 根据设备尺寸和车厢内部空间，采用标准机柜集成各宣传模块后台管 理系统并集中控制，保障设备供电、音视频输入与输出、导播切换、 监听监看、数据储存等操作便捷 |  |  |
| （七） |  | 其他 |  |  |
| 1 |  | 1、驾驶室顶部前端安装红蓝长排警灯，警报器功率为100W，警灯、警报器为独立式电路，控制元件安装在驾驶室内 2、配电箱：选用金属材料制作，表面做喷塑处理，带电流电压监控，,含断路器、漏电保护、过载保护、短路保护等组件。 3、汽车防静电系统：随车安装接地拖鞭、有效的做好防静电处理，配700mm长接地针1根、10米接地线1根；做好车体接地，确保操作人员人身安全。 |  |  |