| 宣传消防车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量：辆，预算：万元，小计：万元 |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |
| （一）整车 |  |  |  |
| 1 |  | ▲外廓尺寸：≤长12000×宽2520×高4000（mm） |  |
| 2 |  | 驾乘室内每个座位加装安全带，同时为每名乘员设置固定扶手；车门窗安装防爆玻璃；随车配备导风罩；驾驶室设有安全气囊 |  |
| （二）底盘 |  |  |  |
| 1 |  | ▲发动机功率：≥150KW |  |
| 2 |  | ▲最大允许总质量：≥10000kg |  |
| 3 |  | ▲最高时速：≥90km/h |  |
| 4 |  | ▲最小转弯直径：左转：≤19m 、右转：≤19m |  |
| 5 |  | 座椅驾乘人数：≥2人 |  |
| 6 |  | ▲轴距：≤7400mm |  |
| 7 |  | ▲质心高度(满 载 )≤ 1800mm |  |
| （三）厢体改装 |  |  |  |
| 1 |  | ▲箱体内储存的设备、器具均应设防护设施，不应使其内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械 损害。 |  |
| 2 |  | 包含消防宣传系统数：≥5套（包含但不仅限于报警体验系统、厨房火灾演示系统、电气线路过载火灾演示系统、建筑烟雾传播演示系统、消防自动化喷淋演示系统等）。 |  |
| 3 |  | ▲防雨密封性能：放置消防宣传设备及其他需防水器材的器材箱不应漏水，外装LED大屏、警灯和频闪灯不应进水。 |  |
| 4 |  | 各宣教演示设备的位置应布置合理，在同时开启时应互不干扰。 |  |
| （四）宣传示教系统 |  |  |  |
| 1 |  | ▲多媒体播放系统、消防自动喷淋演示系统、建筑火灾烟雾传播演示系统、厨房火灾灭火演示系统、电气火灾成因演示系统、消防装备认知系统、119模拟报警系统。 |  |
| （五）电源保障系统 |  |  |  |
| 1 |  |  | ▲发电机连续运转可靠性：开启所有车载设备后，发电机可以至少连续运转8小时，且所有设备工作正常。 |
| 2 |  |  | ▲发电机组功率应能满足宣传车所有设备同时开启的用电负荷需求。 |
| 3 |  | 配备一台以上的便携式移动电站，该移动电站应满足电池容量≥2100Wh (600000mAh/3.6V) 額定容量应≥290000mAh(5V/3A) 200W*6Ж3应≥2.5小时 USB-A輸出2Quick Charge 3.0 18W max.USB-C输出*2PD100W max 循环寿命1000次循环(8纯正弦波） 工作使用温度-10~40°C |  |
| （六）其他 |  |  |  |
| 1 | 交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。 |  |  |
| 2 | 按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 |  |  |
| 3 | 轮胎配有原装、原尺寸备胎。 |  |  |
| 4 | 随车器材满足GB7956.3-2014标准中表4《器材配备表》（不含18至21项）要求。 |  |  |
| （七）随车文件 |  |  |  |
| 1 | - 整车操作使用说明书及光盘（中文） - 底盘操作使用说明书（中文） - 底盘操作维修手册（中文） - 底盘质量保修卡 - 底盘合格证、整车合格证、3C标识 - 发动机号码拓印件. - 底盘号码拓印件 - 随车器材清单 （9）消防车跟踪服务卡 |  |  |